建设项目基本情况

| 项目名称 | 封丘县城关乡姜庄中学建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何金龙 |  |  |  | 联系人 |  | 朱建坤 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县城关乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15993083266 |  |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 453300 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县城关乡姜庄村北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 封发改[2018]220号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 迁建 |  |  |  | 行业类别及代码 | P82教育 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 33008 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 11552.8 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 4973.08 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 140 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.82% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  | 2020年9月 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 教育是兴国之邦，是提高全民素质的强大支撑。为了全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）及《中共中央国务院关于深化改革全面推进素质教育的决定》文件精神，均衡封丘县全县教育与经济协调发展，保证每位学生的受教育质量，封丘县教育体育局从实际出发，综合考量周边环境、学校服务半径，特提出了本项目的建设。本次封丘县城关乡姜庄中学建设项目拟投资4973.08万元，项目占地面积33008m2，总建筑面积21000m2。学校建成后共设10轨3级30个班（每班50人），全校可容纳学生1500人，教职员工111人。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的相关规定，该项目应开展环境影响评价工作，并编制环境影响评价文件，另根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令 第1号）的相关规定，该项目属于-四十、社会事业与服务业-“113、学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院”中的有化学、生物等实验室的学校，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，组织有关技术人员，在现场踏勘、资料收集、调查研究的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，依据国家环境影响评价技术导则有关规定和要求，编制了该项目的环境影响报告表。 - 项目建设与产业政策相符性分析 封丘县发展和改革委员会以封发改[2018]220号文对封丘县城关乡姜庄中学项目可行性研究报告进行了批复，封丘县发改委同意姜庄中学建设项目（见附件）。经查阅我国《产业结构调整指标目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目情况均不属于鼓励类、淘汰类和限制类之列，项目建设符合国家产业政策。本项目情况与产业政策对照见表1。 表1 本项目与产业政策相符性分析 类别; 产业政策条款; 本项目情况; 对照结果. 鼓励类; 教育：学前教育、职业教育、特殊教育、远程教育等; 本项目为中学教育，不属于鼓励类; 符合产业政策. 限制类; 经查阅无相关内容; /. 淘汰类; 落后生产工艺装备; 经查阅无相关内容; /. 落后产品; 经查阅无相关内容; /. 三、项目建设与规划相符性分析 根据《封丘县城乡总体规划》（2012—2030），学校拟建场地为封丘县规划中的发展备用地，学校建设项目已经封丘县人民政府同意，并报发改委备案。因此，项目建设符合封丘县城镇发展总体规划要求。 四、项目选址及周围环境 本项目建设地址位于封丘县城关乡姜庄村北侧（详见图1）。项目四周环境为：周边均为空地，北100m处为前王庄村，南50m为姜庄村。 图1 项目四周环境示意图 四、工程内容 1、项目概况 项目基本情况见表2。 表2 项目情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 封丘县城关乡姜庄中学建设项目. 2; 建设地点; 封丘县城关乡姜庄村北侧. 3; 占地面积; 33008m2. 4; 建筑面积; 21000 m2. 5; 总投资; 4973.08万元. 经现场勘察，项目未进行建设，不具备运营能力。项目主要组成计划见表3。 2、项目组成及建设内容 本项目为新建项目，建设内容包括主要包括教学楼、宿舍楼、体育活动区等主要建筑工程，道路、围墙、升旗台、绿化等附属设施。 表3 建设项目组成情况一览表 序号; 类型; 建设项目; 数量、规模或内容. 1; 主体工程; 教学楼; 建筑面积14100 m2，其中教学楼2栋，4层；综合楼1栋，5层；实验楼1栋，4层；. 宿舍楼; 建筑面积4300 m2；2栋，4层；. 餐厅; 建筑面积2600m2 ；1栋，2层；. 体育活动场; 占地面积11200.77 m2，包含300m环形跑道；. 2; 公辅工程; 停车位; 1364个（机动车停车位13个，非机动车停车位1351个）. 供水; 市政管网直接供水；. 排水; 采用雨污分流制，区内铺设雨水管网和污水管网。雨水经雨水管收集后直接流入市政雨水管网，污水经过化粪池处理后流入城市污水管网；. 供电; 由国家电网提供；. 3; 环保工程; 绿化工程; 校园绿地面积11552m2. 废气治理设施; 食堂油烟净化设施. 废水治理设施; 污水管网、化粪池、隔油池. 固废处理措施; 清洁人员运送至垃圾中转站，日产日清，环卫部门收集处理. 2、项目技术经济指标 项目技术经济指标见表4。 表4 项目技术经济指标一览表 序 号; 内容; 单位; 数值. 1; - 用地面积; - m2; 33008. 2; - 总建筑面积; - m2; 21000. 其中; - 教学楼; - m2; 14100. - 宿舍楼; - m2; 4300. - 餐厅; - m2; 2600. 3; - 体育活动场; - m2; 11200.77. 4; - 道路面积; - m2; 3279.43. 5; - 绿化面积; - m2; 11552.80. 6; - 容积率; - /; 0.77. 7; - 建筑密度; - %; 21.13. 8; - 项目总投资; - 万元; 4973.08. 五、与相关文件的对比分析 1、新环[2015]342号的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）对照分析见表5。 表5 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于新乡市封丘县; 不属于. 重点开发区域（城市人居功能区）：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市 2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 不属于. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 查无相关条目; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 封丘县水厂厂区地下水井群(共2眼井); 一级保护区：水厂厂区及外围东、北30米的区域。 二级保护区：一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。; 本项目距该井群3.9km; 不在保护区范围内. 封丘县边庄地下水井群(共8眼井); 一级保护区：井群外包线内及外围50米、北至南干道所包含的区域。 二级保护区：一级保护区外围500米、北至南干道,西、南至封曹路的区域。; 本项目距该井群2.3km; 不在保护区范围内. 封丘县南范庄地下水井群(共7眼井); 一级保护区：井群外包线内及外围50米、东至文化路所包含的区域。 二级保护区：一级保护区外围500米、东至文化路、西至十支渠、北至封曹路的区域。; 本项目距该井群2.25km; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为教育类; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市封丘县; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 查无相关条目; 本项目为教育类，不属于工业项目; 不属于. 2、本项目与新乡市人民政府关于印发《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》新政[2018]11号文对比分析（以下简称《实施方案》）。 表6 本项目与《实施方案》的相符性一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合要求. 4.严格实施施工扬尘管理 积极推行绿色施工,建立健全施工扬尘常态化长效管理机制,建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价,在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”,城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”。5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控,并与主管部门联网。重点做好工地出口两侧各100米路面的“三包”(包干净、包秩序、包美化),推行“以克论净”的保洁标准,确保扬尘不出院、车辆不带泥。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”,确保各类开发和建设活动产生的扬尘污染得到有效管控。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程,全面实行分段施工。采暖季城市建成区施工工地继续实施“封土行动”。; 本项目设计施工过程严格按照“六个百分之百”和“两个禁止”进行。建筑工地全部安装在线监测和视频监控,并与主管部门联网。; 符合. 餐饮服务单位按照《关于印发河南省餐饮油烟污染防治管理办法的通知》(豫环攻坚办﹝2018﹞122号)要求,安装高效油烟净化设施,并保证设施正常运行和使用,其中小、中型餐饮服务单位油烟去除率大于90%、大型餐饮服务单位要大于95%。同时开展规模以上餐饮企业污染物排放自动监测试点,推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 本项目食堂属于中型餐饮服务单位，安装的油烟净化设施去除率应大于90%. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表7 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/ %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 123; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标。 2、地表水质量现状 本项目的污水经市政管道进入封丘县污水处理厂，处理后排水去向为天然渠，水体功能类别为Ⅳ类，评价引用新乡市环境保护监测站对陶北责任目标断面的自动监测数据，数据见表8。 表8 陶北排断面监测数据（2019.5月份周报） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N. 监测数据; 39.46~52.16; 1.35~5.50. 执行标准; 40; 5.0. 达标情况; 超标; 超标. 由上表可知，项目所在区域地表水5月份水质不能满足断面标准要求（COD：40mg/L, NH3-N：5mg/L）。 3、地下水质量现状 区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据新乡市声环境功能区域划分，项目所在区域属2类声功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据2019年7月8日对四周厂界噪声现场实测，各厂界噪声现状值见表9。 表9 项目区声环境现状实测结果一览表 单位：dB（A） 位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间噪声[dB(A)]; 51.1; 50.2; 52.6; 52.3. 夜间噪声[dB(A)]; 41.6; 40.2; 42.6; 42.5. 标准值[dB(A)]; 昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A). 从上表实测结果表明，项目四厂界昼间、夜间声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)），评价区域声环境质量较好。 5、生态环境现状 本建设项目位于封丘县城关乡姜庄村北侧，周边目前为农田和散落村庄，区域范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 |
| --- |
| 环境质量标准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 ，相关标准值见下表。 表11 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200; μg/m3. 24h平均; 300. 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见下表。 表12 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，相关标准限值见下表。 表13 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N; BOD5. 标准值; 6~9; 30; 1.5; 6. 标准来源; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，相关标准限值 |
| 污染物排放标准 | 1、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值，具体标准见下表。 表15 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期噪声参照《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准执行，具体标准值见下表。 表16 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、废水 餐厅废水经隔油池预处理后和其它生活污水一起经过化粪池处理，外排废水经市政污水管网进入封丘县污水处理厂进一步处理。 废水排放执行封丘县处理厂收水标准，具体标准值见下表。 表17 封丘县处理厂收水标准 单位：mg/L 污染因子; COD; NH3-N; SS; TN; TP. 标准值; 350; 30; 200; 40; 3. 封丘县污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2 002）修改单表1一级A标准。 表18 城镇二级污水处理厂一级A排放标准 单位：mg/L 名称; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 标准; 50; 10; 5; 10; 15; 0.5. |
| 污染物排放标准 | 3、废气 食堂油烟排放执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），其规定见 表19和表20。 表19 餐饮服务单位规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率(108J/h); 1.67 ，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 表20 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 1.5; 1.0; 1.0. 净化设施最低去除效率（％）; 90; 90; 95. |
| 总量控制标准 | 评价建议将该项目营运期的废水、废气排放量作为总量指标加以控制。 本项目总量指标建议为： 表21 全厂总量控制指标 污染物; 污染因子; 产生量 （t/a）; 排放量（t/a）; 自身削减量（t/a）; 项目完成后全校排放总量（t/a）. 废气; 烟尘; 0.00008; 0.00008; 0; 0.00008. SO2; 0.00011; 0.00011; 0; 0.00011. NOX; 0.02; 0.02; 0; 0.02. 废水; COD; 3; 2.11; 0.89; 2.11. TN; 0.31; 0.21; 0.1; 0.21. TP; 0.02; 0.015; 0.005; 0.015. 氨氮; 0.22; 0.12; 0.1; 0.12. 项目生活污水最终进入封丘县污水厂进一步处理后排放，本项目属于生活类项目，废水污染物总量控制指标按照学校化粪池出水废水污染物排放量进行核算，则项目新增总量控制指标为SO2 0.00011t/a、NOX 0.02t/a、COD 2.11t/a、NH3-N 0.12t/a、TN 0.21t/a、TP 0.015t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期 本项目施工期工艺流程如图2所示： 图2：本项目建设流程图 本工程环境影响包括工程施工期和营运期。工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物；营运期间产生的污染物包括噪声、生活污水和食堂废水、油烟、生活垃圾及餐厨残余物等。 二、运营期 本项目运营过程主要产生的污染为日常教学和办公产生的生活污水、生活垃圾、餐厅油烟废气和项目区机械设备产生的噪声等，项目运营期主要产污环节如下图所示： 生活污水、实验废水 实验废气、生活垃圾 实验固废、噪声 综合楼、教学楼 宿舍楼 生活污水 生活垃圾 噪声 食堂废水、食堂油烟、燃气废气、餐厨垃圾 餐厅 营运期 图3 运营期主要产污环节

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂废气 | 油烟 | 8mg/m3、 0.18t/a | 0.8mg/m3、 0.018t/a |
|  |  | 烟尘 | 0.6mg/m3、 0.00008t/a | 0.3mg/m3、 0.00008t/a |
|  |  | SO2 | 0.4mg/m3、 0.00011t/a | 0.4mg/m3、 0.00011t/a |
|  |  | NOx | 72.4mg/m3、 0.02t/a | 72.4mg/m3、 0.02t/a |
| 水污染物 | 营运期 生活污水、食堂废水、实验废水 10059.84t/a | COD | 298mg/L、3t/a | 210mg/L、2.11t/a |
|  |  | SS | 198.8mg/L、2t/a | 120mg/L、1.21t/a |
|  |  | NH3-N | 21.9mg/L、0.22t/a | 12mg/L、0.12t/a |
|  |  | TN | 30.8mg/L、0.31t/a | 21mg/L、0.21t/a |
|  |  | TP | 2.3mg/L、0.02t/a | 1.5mg/L、0.015t/a |
|  |  | 动植物油 | 3mg/L、0.03t/a | 1mg/L、0.01t/a |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 329t | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 4.38t | 0 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 61.5t/a | 0 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 16.2t/a | 0 |
| 噪声 | 施工期：主要为施工噪声，主要声源为挖掘机、振捣机、打桩机等，声源强度在85~100 dB（A）之间。 营运期：社会噪声、设备噪声和进出车辆所产生的交通噪声，其声源值在65～85dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目在施工过程中必然会对生态环境造成一定的影响。主要有：施工过程中挖方填土、场地平整等因素造成地表植被破坏和水土流失，同时产生的建筑固废，若处理不当，将会影响周围景观。 评价要求，要对施工过程中可能排放污染物的环节采取有效的预防和处理措施，以此减少对生态环境的影响。运营后要加强项目区绿化，确保各项污染物达标排放，就不会产生明显生态影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、大气环境影响分析 项目施工期对环境空气的影响主要为施工扬尘（TSP），项目施工扬尘主要为土方挖掘产生的粉尘、粉状建筑物料临时堆场产生的扬尘、粉状物料运输过程中产生的扬尘、建筑垃圾运输及清运过程中产生的扬尘。另外，工程施工时施工机械运行产生的无组织排放废气也对空气环境质量有所影响，但其废气产生量较小，且露天条件利于气体扩散，因此对大气环境影响轻微。 在施工过程中，施工单位必须严格按照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。施工单位应采取以下措施以控制扬尘污染： （1）施工中在工地边界设置一定高度的围挡，工地建筑结构施工架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布，以减少结构过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放量。脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； （2）要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面上的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周围大气环境造成影响； （3）施工场地对施工车辆必须限速行驶，同时在施工场地出口放置防尘垫。所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； （4）施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不许在楼上向下倾倒，必须运送地面； （5）建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量； （6）竣工后要及时清理场地；在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生； （7）施工单位遇四级以上大风天气，应当停止易产生扬尘污染的施工作业。 （8）施工车辆驶出建筑场地前需经水冲后方可放行，以免车辆轮胎带尘出场。 根据“新乡市人民政府办公室关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知”新政办明电[2015]422号文，建设单位应积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个100%，即施工现场100%围挡，工地沙土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净；车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。 经采取以上措施后，施工期废气对大气影响较小。 二、水环境影响分析 施工期过程产生的废水主要有建筑工地施工废水、车辆冲洗废水和少量生活污水。 （1）建筑施工废水与车辆冲洗废水 建筑施工废水主要污染物为SS，因此可搭建临时集水沉淀池，经沉淀后的废水用于工地降尘或者回用，不直接排放，有效减少对周围环境的影响，同时也达到了节约用水的目的。 施工期各类运输车辆场地内行使轮胎上不可避免的会带有泥土，进入城区道路后会增加道路集尘量，造成道路扬尘。因此，施工工地出入口需建设车辆冲洗装置，同时建设沉淀池对冲洗废水进行收集处理，沉淀后废水可以重新回用于车辆冲洗，废水不外排。 （2）生活污水 施工期的水污染主要来自施工人员的生活污水，主要污染物为COD、SS和氨氮等。本项目施工期为365天，施工人员最高时为120人，用水量按20L/d·人，则生活用水量为2.4t/d，排污系数取0.8，则废水产生量1.9t/d。 根据现场调查，本项目拟建地虽然位于封丘县城总体规划范围内，但由于规划较晚，且所在地位于规划区边缘地带，因此目前尚无城市污水官网接通。针对施工期生活污水，评价提出建设化粪池处理，化粪池定期清运，生活污水不外排，不会对区域地表水环境造成影响。 三、固体废物环境影响分析 本项目施工期的固废主要有建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为1.3t/100m2，本项目总建筑面积25300m2，施工建设期产生的建筑垃圾约为329t。 对施工期产生的废弃建筑材料和废包装材料加强收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分类回收，而后将废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定地点，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。运输时应选择对城市环境影响最小的运输路线，用运输车集中运输，严禁废渣进入周边河体。 （2）生活垃圾 施工高峰期施工人员约120人，工地生活垃圾按0.1kg/d人计，产生量为12kg/d，即4.38t/a。 施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一收集处理，不可就地填埋，以避免对居住区环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。 采取以上防治措施后，施工期固体废物对周围环境影响较小。 四、声环境影响分析 施工期噪声多属于中、低频噪声，具有阶段性、临时性和不固定性。本项目建设期的噪声主要来源是建筑物建造时各种机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等工作的作业噪声。施工机械一般可看做固定点声源，根据噪声点声源衰减公式，并依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，见下表。 表23 施工期主要施工机械声影响范围 单位：dB(A) 声级 设备名称; 噪声源强; 限值标准; 达标距离（m）. 昼; 夜; 昼; 夜. 挖掘机; 90~95; 70; 55; 10~18; 57~100. 装载机; 90~95; 10~18; 57~100. 砂浆搅拌机; 85~90; 6~10; 32~57. 吊车、升降机; 85~90; 6~10; 32~57. 电锯; 85~90; 6~10; 32~57. 打桩机; 95~100; 18~32; 100~178. 本项目周围噪声敏感点有前王庄村、姜庄村，距离最近的现有住户约有88m，由上表可知，本项目建设期间的噪声昼间达标距离最远为32m，夜间达标距离最远为178m。如不采取有效措施会对敏感点产生较大干扰。 为降低施工期噪声对其影响，建议企业采取以下措施： （1）优先选择性能良好的高效低噪施工设备。日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生； （2）在施工期间所用施工机械必须采用有消声、隔音处理及减震装置的设备，禁止噪声超标机械进入施工现场，加强对施工场地的监督管理，对高噪声设备应采取相应的限时工作； （3）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-7:00）施工，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 （4）合理安排施工人员的作业时间、作业方式，减少接触高噪音的时间，对距离噪声源较近的工作人员，除采用必要的个人保护措施外，应适当的缩短劳动时间。合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车鸣笛噪声。 （5）高噪声施工场所尽量布置在远离环境敏感点的区域或设置施工围挡等临时各应措施，对项目进行合理布局。 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 五、生态环境影响分析 项目施工过程中土地开挖等过程会造成一定的植被破坏、水土流失等生态影响。由于建设项目涉及到基础开挖、土方挖填，这会造成地表的大面积裸露以及工程弃土的临时堆放，如不采取合理的措施，遇雨情况下极易造成水土流失。一旦发生水土流失，其泥沙及其携带的污染物有可能进入周边水体。为了进一步减小施工期生态影响，改善区域环境景观，评价提出以下措施： 1、合理布置场区内建筑物的分布，尽量减少树木的砍伐； 2、加强施工期管理，开挖的土石方应进行及时回填，如果不能立即回填而堆存的土石方应予以覆盖，并设置围挡，防止雨水冲击造成水土流失； 3、建设雨水导流沟和收集池，将雨水收集沉淀后，上清液用于场地洒水降尘及车辆清洗等，底泥可用于地面平整等； 4、主体工程完成后，需尽快完成清场、绿化等配套工程，改善厂区生态环境，种植树木、草皮，涵养水源、防沙固土，防止水土流失，并使之与环境协调统一。 根据现场勘查，项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物，本项目的生态环境不属于敏感区，施工期造成的不利影响是短期的、局部的、可逆的，随着施工期的结束会逐步得到恢复。总之，施工期如果不加强管理也会造成一定的污染影响。因此要切实做好上述防治措施，强调文明施工，加强环保管理要求，制定工作责任制，并服从环保部门的监督管理，从而有效控制施工期造成的环境影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 建筑施工 |  | 扬尘 | 围挡、洒水设施、物料覆盖、车辆冲洗、监控联网等 | 达标 |
|  | 营运期 | 食堂废气 | 油烟、烟尘、SO2、NOX | 高效油烟净化器1台 油烟去除效率≥90% |  |
|  |  | 实验室 | 实验室废气 | 通风橱、排风扇 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 化粪池处理后定期清运，生活污水不外排 | 达标 |
|  |  | 施工废水、车辆冲洗废水 | COD、SS | 设置沉淀池，洒水保湿和循环利用，不外排 |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池--污水处理厂 |  |
|  |  | 食堂废水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 隔油处理--化粪池--污水处理厂 |  |
|  |  | 实验室 | 实验室废水 | 中和处理--化粪池--污水处理厂 |  |
| 固体废物 | 施工期 |  | 建筑垃圾 | 分类收集回收综合利用，其余的按要求定点倾倒 | 可行 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 集中收集后定期运至垃圾中转站 |  |
|  | 营运期 |  | 生活垃圾 | 集中收集后定期运至垃圾中转站 |  |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 收集后专人每日清运 |  |
|  |  |  | 实验固废 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 施工期：施工机械采用具有消声、隔音处理及减震装置的设备；优先选择性能良好的高效低噪施工设备，对高噪声设备采取相应的限时工作；日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生；合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车鸣笛噪声等。 营运期：对风机、电机等设备进行基础减振、隔音等措施治理；加强出入车辆的管理，车辆应减速慢行，禁止鸣笛，尽量缩短汽车在发动后的怠速时间。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、施工期加强对施工人员的生态保护教育，采取防护措施，减少施工扬尘、水土流失等对周围环境的影响； 2、运营期在项目周围空地进行绿化，起到隔声、降尘、美化环境等作用。 因此，本项目的建设不会对该地区的生态环境带来负面影响。 |  |  |  |  |  |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 封丘县王村乡黄池初级中学建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何金龙 |  |  |  | 联系人 |  | 马学勇 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县王村乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13598676766 |  |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 453300 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县王村乡黄池路与东风路交叉口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 封发改[2018]220号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 迁建 |  |  |  | 行业类别及代码 | P82教育 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 37087 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 12980.45 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 4470 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 140 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3.13% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  | 2020年9月 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为新建项目，项目场区目前为空地。根据建设单位提供资料，本项目建设期限为1年（365天）。 - 大气环境影响分析 项目施工期的大气污染源主要来自施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气，其中，扬尘是主要污染因子。项目施工扬尘为土方挖掘产生的粉尘、粉状建筑物料临时堆场产生的扬尘、粉状物料运输过程中产生的扬尘、建筑垃圾运输及清运过程中产生的扬尘；尾气是工程施工时施工机械运行产生的无组织排放废气，但其废气产生量较小，且露天条件利于气体扩散，因此对大气环境影响轻微。 在施工过程中，施工单位必须严格按照城市扬尘防护规定进行施工，加强施工扬尘污染控制。根据新乡市人民政府办公室《关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》（新政办明电[2015]422号）的要求，本项目施工扬尘应采取以下控制措施： （1）施工工地封闭管理，做到七个“100%”：施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖或围挡、拆除工程100%、工地路面100%硬化、出工地运输车辆100%冲净车身密闭无撒漏、暂不开发的场地100%绿化、外脚手架密闭式安全网100%安装； （2）施工单位要文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面上的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周围大气环境造成影响； （3）施工场地对施工车辆必须限速行驶，同时在施工场地出口放置防尘垫。所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； （4）施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不许在楼上向下倾倒，必须运送地面； （5）建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量； （6）施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施等构筑物时必须科学、合理地设置转运路线，绘制车辆运行平面图，采用有效的洒水降尘措施。土方工程在开挖和颛臾沿途必须采用湿法作业。 （7）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 经采取以上措施后，施工期废气对大气影响较小。 二、水环境影响分析 施工期过程产生的废水主要有建筑工地施工废水和少量生活污水。 1、建筑施工和车辆冲洗废水 建筑施工和车辆冲洗废水主要污染物为SS，在工地搭建截水沟和沉淀池，全部施工废水收集到沉淀池，经沉淀处理后用于工地降尘或其他回用，不直接排放，有效减少对周围环境的影响，同时也达到了节约用水的目的。 施工期各类运输车辆场地内行使轮胎上不可避免的会带有泥土，进入城区道路后会增加道路集尘量，造成道路扬尘。因此，施工工地出入口需建设车辆冲洗装置，同时建设沉淀池对冲洗废水进行收集处理，沉淀后废水可以重新回用于车辆冲洗，废水不外排。 2、生活污水 本项目施工期间的水污染主要是施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、SS和氨氮等。生活污水集中化粪池处理后通过市政污水管网，进入封丘县污水处理厂进行处理后达标排放。 本项目施工期365天，施工人员最高时为150人，用水量按20L/人·d，则生活用水量为3t/d，排污系数取0.8，则废水产生量2.4t/d（876t/a）。类比水质为COD300mg/L、SS200mg/L、NH3-N28mg/L、TN40mg/L、TP3mg/L，经化粪池处理后外排水质为COD250mg/L、SS140mg/L、NH3-N28mg/L、TN38mg/L、TP2.8mg/L，满足封丘县污水处理厂收水标准，即：COD350mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、TN40mg/L、TP3mg/L。 三、固体废物环境影响分析 本项目施工期的固废主要有建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 1、建筑垃圾 根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为1.3t/100m2，本项目总建筑面积18543.5m2，施工期建筑垃圾产生量约241t。 施工期建筑垃圾应分类后回收利用，评价要求对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定地点，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。另外，建设单位须要求施工单位规范运输，选择对城市环境影响最小的运输路线，用运输车集中运输。 2、生活垃圾 施工高峰期施工人员约150人，工地生活垃圾按0.1kg/人•d计，产生量为15kg/d，施工完成后产生的生活垃圾约5.5t。 施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一收集处理，不可就地填埋，以避免对居住区环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。 采取以上防治措施后，施工期固体废物对周围环境影响较小。 四、声环境影响分析 施工期噪声多属于中、低频噪声，具有阶段性、临时性和不固定性。本项目建设期的噪声主要来源是建筑物建造时各种机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等工作的作业噪声。施工机械一般可看做固定点声源，根据噪声点声源衰减公式，并依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，见下表。 表23 施工期主要施工机械声影响范围 单位：dB(A) 声级 设备名称; 噪声源强; 限值标准; 达标距离（m）. 昼; 夜; 昼; 夜. 挖掘机; 90~95; 70; 55; 10~18; 57~100. 装载机; 90~95; 10~18; 57~100. 砂浆搅拌机; 85~90; 6~10; 32~57. 吊车、升降机; 85~90; 6~10; 32~57. 电锯; 85~90; 6~10; 32~57. 打桩机; 95~100; 18~32; 100~178. 本项目周围噪声敏感点有周庄村、开达花园、金瀚九号院，距离最近的现有住户约有170m，由上表可知，本项目建设期间的噪声昼间达标距离最远为32m，夜间达标距离最远为178m。如不采取有效措施会对敏感点产生较大干扰。 为降低施工期噪声对其影响，建议企业采取以下措施： （1）优先选择性能良好的高效低噪施工设备。日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生； （2）在施工期间所用施工机械必须采用有消声、隔音处理及减震装置的设备，禁止噪声超标机械进入施工现场，加强对施工场地的监督管理，对高噪声设备应采取相应的限时工作； （3）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-7:00）施工，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 （4）合理安排施工人员的作业时间、作业方式，减少接触高噪音的时间，对距离噪声源较近的工作人员，除采用必要的个人保护措施外，应适当的缩短劳动时间。合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车鸣笛噪声。 （5）高噪声施工场所尽量布置在远离环境敏感点的区域或设置施工围挡等临时各应措施，对项目进行合理布局。 经采取以上措施后，施工噪声对周围敏感点影响不大，并且施工期噪声具有临时性、阶段性，待工程竣工后，项目施工期噪声对周围声环境的影响将不存在。 五、生态环境影响分析 项目施工过程中土地开挖等过程会造成一定的植被破坏、水土流失等生态影响。由于建设项目涉及到基础开挖、土方挖填，这会造成地表的大面积裸露以及工程弃土的临时堆放，如不采取合理的措施，遇雨情况下极易造成水土流失。一旦发生水土流失，其泥沙及其携带的污染物有可能进入周边水体。为了进一步减小施工期生态影响，改善区域环境景观，评价提出以下措施： 1、合理布置场区内建筑物的分布，尽量减少树木的砍伐； 2、加强施工期管理，开挖的土石方应进行及时回填，如果不能立即回填而堆存的土石方应予以覆盖，并设置围挡，防止雨水冲击造成水土流失； 3、建设雨水导流沟和收集池，将雨水收集沉淀后，上清液用于场地洒水降尘及车辆清洗等，底泥可用于地面平整等； 4、主体工程完成后，需尽快完成清场、绿化等配套工程，改善厂区生态环境，种植树木、草皮，涵养水源、防沙固土，防止水土流失，并使之与环境协调统一。 根据现场勘查，项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物，本项目的生态环境不属于敏感区，施工期造成的不利影响是短期的、局部的、可逆的，随着施工期的结束会逐步得到恢复。总之，施工期如果不加强管理也会造成一定的污染影响。因此要切实做好上述防治措施，强调文明施工，加强环保管理要求，制定工作责任制，并服从环保部门的监督管理，从而有效控制施工期造成的环境影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 建筑施工（施工期） |  | 扬尘 | 设围挡、洒水保湿、物料覆盖、车辆冲洗、监控联网等 | 达标 |
|  | 运营期 | 餐厅废气 | 油烟、烟尘、SO2、NOX | 油烟净化器1台，去除效率≥90% |  |
|  |  | 实验室 | 实验室废气 | 通风橱、排风扇 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 生活污水经化粪池处理后排入市政管网。施工及车辆冲洗废水经沉淀处理后保湿抑尘和循环利用，施工、冲洗废水不外排 | 达标 |
|  |  | 建筑施工废水、车辆冲洗废水 | COD、SS |  |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池--污水处理厂 |  |
|  |  | 餐厅废水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 隔油处理--化粪池--污水处理厂 |  |
|  |  | 实验室废水 | COD、SS | 中和处理--化粪池--污水处理厂 |  |
| 固体废物 | 施工期 |  | 建筑垃圾 | 分类收集回收综合利用，其余的按要求定点倾倒 | 可行 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 集中收集定期运至垃圾中转站 |  |
|  | 营运期 |  | 生活垃圾 | 集中收集定期运至垃圾中转站 |  |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 收集后专人每日清运 |  |
|  |  |  | 实验固废 | 委托有资质单位处置 |  |

一、结论 1、本项目符合国家产业政策要求 封丘县发展和改革委员会以封发改[2018]220号文对封丘县王村乡黄池初级中学建设项目可行性研究报告进行了批复，封丘县发改委同意黄池初级中学建设项目。经查阅我国《产业结构调整指标目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目情况均不属于鼓励类、淘汰类和限制类之列，项目建设符合国家产业政策。 2、项目选址符合当地规划 本建设项目位于封丘王村乡黄池路和东风路交叉口，根据封丘县城乡总体规划，项目选址符合城乡发展规划要求。 本项目建设、运营过程中采取有效的污染防治措施后，污染物达标排放，对周围环境影响较小，项目周围水电供应有保障，交通便利，无风景名胜区和生态脆弱带等，故本项目选址合理。 3、项目在施工期、营运期产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求 施工期 （1）扬尘 施工期主要大气污染物为扬尘，其次为运输车辆尾气。在建设期应对附近市政道路及时清扫和洒水，同时必须采用封闭车辆运输，以减少道路扬尘。加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。 （2）废水 施工期生活污水经简易化粪池处理后通过市政管网进入封丘县污水处理厂。建筑施工和车辆冲洗废水经沉淀池处理后用于喷洒地面和堆场，不外排。经上述措施后，本项目施工期所产生的废水不会对周围环境造成影响。 （3）固体废物 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，建筑垃圾运输至指定地点分类回收利用，不得随地洒落物料，施工结束后即使清运多余或废弃的建筑垃圾；生活垃圾分类放置临时垃圾桶，定期由市环卫部门统一收集清运和处理。 （4）噪声 施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。为了减少施工噪声对周围居民住宅小区的影响，建设单位应选用低噪声的施工机械，合理安排施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，除必须连续作业的工序外，晚上不得施工。在采取适当的工程和管理措施后，可缓解噪声对区域环境的影响。 营运期 （1）废气 本项目废气主要是食堂油烟及石油液化气燃烧废气，经油烟净化装置处理后，能够满足河南省地方《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型最高允许排放浓度1.0mg/m3标准要求。 （2）废水 本项目废水主要是生活污水、餐厅废水和实验废水，废水经中和池、隔油池处理后进入化粪池，最终混合废水通过管网进入封丘县污水处理厂处理后达标排放，污水排放水质能够满足封丘县污水处理厂收水标准要求。 （3）固体废物 由于在生活垃圾中，以纸质包装、金属包装、塑料包装和玻璃包装居多，因此评价提出校区内应分类设立垃圾桶（可利用、不可回收利用），通过分类收集以减少垃圾的填埋量，提高资源的利用率。同时应与环卫部门联系，及时清运至城市垃圾中转站，避免生活垃圾长时间堆放，引起环境污染。实验室危险废物可集中收集后暂存，然后交由有资质部门统一处置。 （4）噪声 营运期对声环境的影响主要有大型运动会（文娱活动）时产生的社会噪声和停车场噪声对环境的影响。 a、社会噪声对环境的影响 运动场到周围其他功能区（学生宿舍除外）的距离均在100m以外，这样运动场的噪声不会对周围环境造成不利影响。 b、机动车辆行驶对环境的影响 营运期校区内机动车辆进出量少，停车场规模较小，其对环境的影响不大。 4.总量控制 评价提出将本项目完成后运营期污染物排放量作为总量指标进行控制。 即：废气：烟尘：0.00008t/a；SO2：0.00011t/a；NOx：0.02t/a。 废水：COD：2.11t/a、氨氮：0.11t/a、TP：0.015t/a、TN：0.21t/a。 5、环保投资 本项目工程环保投资共计140万元，占工程总投资的3.13%，其中施工期环保投资65万元（其中50万元用于施工扬尘治理，5万元用于噪声治理，5万元用于施工废水治理，5万元用于固废处置）；营运期环保投资75万元（10万元用于污水治理，10万元用于噪声治理，10万元用于固废治理，15万元用于废气处理，30万元用于绿化）。 二、建议 （1）该项目建设方应重视环境保护重要性，认真落实本环评中提出的污染防治措施，保证各项环保投资落实到位，以切实有效控制各类污染问题，进一步提高区域环境质量。 （2）该项目建设方应督促施工单位加强施工期的环保管理，必须落实施工期的各项污染防治对策，妥善处置弃土及建筑垃圾，施工结束后，拆除临时建筑物及清除建筑垃圾，采取场地平整，绿化等恢复措施。 （3）学校建成后，应加强环境管理，设专门负责人分管全校环保工作，规范废水排污口。定期开设环境保护相关课程，提高全体师生的环保意识，自觉节约用水。 （4）做好垃圾收集工作，保证固体废物不乱洒乱放，保证校园清洁。