建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500台轻小型起重设备及300吨起重配件项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南省腾起矿山起重机有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郎希兰（410727196807205368） |  |  |  | 联系人 | 郎希恩 |  |  |
| 通讯地址 | 封丘县尹岗工业区166号（封丘县起重产业园区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13462378777 |  |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453300 |  |
| 建设地点 | 封丘县尹岗工业区166号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2019-410727-34-03-043291 |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3432生产专用起重机 制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 |  | 环保投资 (万元) |  | 32 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 16% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2020年1月 |  |  |  |
| 项目由来 河南省腾起矿山起重机有限公司位于封丘县尹岗工业区166号，租赁河南中原重机有限公司厂房现有厂房及配套设施（占地面积4000m2，建筑面积2200m2，租赁合同见附件5），拟投资200万元建设年产500台轻小型起重设备及300吨起重配件项目。根据《封丘县起重产业园区总体规划2010-2020》用地规划图及产业布局规划图（见附图2、3），项目选址位于封丘县起重产业园区的尹岗工业组团，用地性质属于工业用地；根据封丘县尹岗镇人民政府和国土资源所出具的证明（见附件3、4），项目符合尹岗镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划；根据封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室出具的证明，项目符合产业集聚区土地利用规划、产业发展规划及总体发展规划（附件5）。经现场勘察，该项目租赁现有闲置厂房，生产设备尚未购进，不涉及未批先建。 查阅《产业结构调整指导目录（2015年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类和鼓励类，属于允许类。本项目已在封丘县发展和改革委员会备案（备案见附件2），项目代码：2019-410727-34-03-043291。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第44号）、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于 “二十四、专用设备制造业”，第 70类、专用设备制造及维修，本项目不进行喷漆，不涉及“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，属于“其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响评价报告表。 受河南省腾起矿山起重机有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集相关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。 工程内容及规模 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目选址位于封丘县尹岗工业区166号，租赁河南中原重机有限公司厂房及配套设施。项目周边环境为：项目东侧为农田、北侧隔小路为在建厂房，西面为和平大道，南侧为农田，西南侧为河南中原重机有限公司。 项目周围主要环境敏感点为；西北为段寨村，最近居民距离80m，西南60m处为1户居民，东侧360米为东杨庄村，东南480m处为杜辛庄村，西南390m为实新学校，西南680m处为刘岗村。距离本项目最近的地表水体为西1.5km的天然渠支流。项目周围环境概况见附图3。 2、项目概况 本项目的基本概况见表1-1。 表1-1 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产500台轻小型起重设备及300吨起重配件项目. 2; 建设单位; 河南省腾起矿山起重机有限公司. 3; 产品方案; 年产500台轻小型起重设备及300吨起重配件. 4; 项目地址; 封丘县尹岗工业区166号. 5; 占地面积; 4000m2. 6; 总投资（万元）; 200. 7; 定员与工作制度; 本项目员工20人，单班制（8小时），年工作300天. 3、建设规模及内容 本项目总投资200万元，主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，项目所在厂区平面布置图见附图5。建筑内容见表1-2。 表1-2 建筑内容一览表 序号; 建筑物名称; 建筑规模（m2）; 备注. 主体工程; 北侧车间（内含喷塑房、烘干室）; 建筑面积750m2，规格：30m×25m×10m; 租赁现有厂房，设抛丸、喷粉、烘干区及成品仓库区. 喷塑房8m×5m×4m. 烘干室8m×3m×3m. 南侧车间; 建筑面积1350m2，规格：30m×45m×10m; 租赁现有厂房，设切割、焊接、机加工区及原料仓库区. 辅助工程; 办公室; 建筑面积100m2; 利用现有，用于职工办公. 公用工程; 供水; 生活用水量180m3/a; 尹岗工业区供水管网供给. 供电; 20万kW·h/a; 尹岗工业区供电所供电. 环保工程; 废气治理; 焊接、切割、打磨过程中产生的粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放，同时设置移动式焊接烟尘净化器收集固定工位外产生的焊接烟尘； 抛丸机产生的粉尘经袋式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放； 喷粉产生的粉尘经旋风+袋式除尘器处理，固化烘干产生的非甲烷总烃废气经UV光氧催化+活性炭处理，尾气经1根15m排气筒排放。; 未建. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排; 利用现有. 噪声治理; 基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施; 未建. 固废治理; 一般固废场所一处（建筑面积20m2），危废暂存间一处（建筑面积10m2），垃圾桶若干; 未建. 4、产品种类及用途 本项目为年产500台轻小型起重设备及300吨起重配件项目，产品方案见表1-3。 表1-3 产品方案 序号; 类别; 产品名称; 型号规格; 年产量. 1; 轻小型起重设备; 液压升降平台; SJY/SJD0.3T-2T; 300台/年. 2; 液压升降货梯; SJD1-5T; 100台/年. 3; 悬臂吊; BZD1T-10T; 100台/年. 4; 起重配件; 行车轮; 200-500; 200吨/年. 5; 卷筒; 1T-10T; 100吨/年. 5、原辅材料用量和能耗量 本项目主要原料为钢板、型钢、零配件等，其用量及能耗见表1-4。 表1-4 原、辅材料用量和能耗量一览表 序号; 名称; 规格; 年消耗量; 备注. 原、辅材料; 钢板; δ0.5~δ16.0; 260吨/年; 轻小型起重设备、卷筒生产. 工字钢; 18B~40B; 100吨/年. 槽钢; 8B~25B; 150吨/年. 角钢; L30~L125; 100吨/年. 矩形管; 25-200; 400吨/年. 电动机、减速器、电气箱等配件; /; 500套. 液压油缸油管; /; 400套. 车轮; δ0.5~δ10.0; 200套/年; 行车轮生产. 车轮轴; /; 200套/年. 轴承; 1~5MM; 200套/年. 焊条、焊丝; 无铅; 30t/a; 焊接、切割. 二氧化碳; 瓶装，40L/瓶; 100瓶/a. 氧气; 瓶装，40L/瓶; 100瓶/a. 乙炔气; 瓶装，40L/瓶; 40瓶/a. 静电喷涂粉末; 环氧树脂，25kg/袋; 1.0吨/年; 喷塑. 能耗; 水; /; 240m3; 尹岗工业区供水管网供给. 电; /; 20万kW·h; 尹岗工业区供电所供电. - 项目涂装用塑粉（环氧树脂粉）用量核算 项目轻小型起重设备产品进行喷塑处理，各产品的涂装面积如表1-5，项目塑粉用量核实见表1-6。 表1-5 项目各产品的涂装面积一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 单位产品平均涂装面积（m2/台）; 产品产量 （台/年）; 总涂装面积 （m2/年）. 1; 液压升降平台; SJY/SJD0.3T-2T; 10; 300; 3000. 2; 液压升降货梯; SJD1-5T; 12; 100; 1200. 3; 悬臂吊; BZD1T-10T; 12; 100; 1200. 总计; /; /; 5200. 表1-6 项目塑粉用量核算表 项目; 项目喷塑面积（m2）; 涂层厚度 （μm）; 涂层密度（g/cm3）; 附着量（t/a）; 静电喷塑上粉率（%）; 预计塑粉用量（t/a）. 合计; 5200; 80; 1.8; 0.75; 80; 0.94. 根据核算，项目塑粉用量约0.94t/a，本次评价按实际用量1t/a进行分析。 6、主要生产设备设施 主要生产设备见表1-7。 表1-7 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 用途. 1; 摇臂钻床; Z3032 × 10; 1; 钻孔. 2; 剪板机; Q11-14×2500; 1; 剪版下料. 3; 电焊机; BX1-500-2; 4; 焊接. 4; 折弯机; /; 1; 加工. 5; 二保焊机; NBC-500; 6; 焊接. 6; 三孔钻床; /; 2; 加工. 7; 火焰切割机; 半自动CG1-30; 2; 钢板下料. 8; 型材切割机; L100×10; 2; 钢板下料. 9; 磨光机; /; 2; 打磨毛刺. 10; 抛丸机; /; 1; 抛丸除锈. 11; 车床; /; 1; 车间机械维修. 12; 喷塑房; 8m×5m×4m; 1; 静电喷粉. 13; 烘干室; 8m×3m×3m; 1; 塑粉固化. 7、项目合理性分析 （一）产业政策的相符性 本项目为年产500台轻小型起重设备及300吨起重配件项目，对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目的产业政策相符性分析见下表1-8。 表1-8 产业政策相符性分析 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 十四 30、智能焊接设备，激光焊接和切割、电子束焊接等高能束流焊割设备，搅拌摩擦、复合热源等焊接设备，数字化、大容量逆变焊接电源。. 限制类; 十一49、动圈式和抽头式手工焊条弧焊机。. 淘汰类; 十21、动圈式和抽头式硅整流弧焊机；22、磁放大器式弧焊机。. 本项目; 本项目生产设备不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 三、产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品为轻小型起重设备及起重配件产品，为允许类项目，符合国家产业政策. 经以上对比分析，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目，原辅材料、设备、生产工艺等均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。本项目已在封丘县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码：2019-410727-34-03-043291。 （二）备案相符性分析 本项目备案内容与建设内容相符性分析见表1-9。 表1-9 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 投资; 200万元; 200万元; 符合. 2; 建设规模; 年产500台轻小型起重设备及300吨起重配件; 年产500台轻小型起重设备及300吨起重配件; 符合. 证照代码; 91410727MA4788RP2C; 91410727MA4788RP2C; 符合. 3; 建设地点; 封丘县尹岗工业区166号; 封丘县尹岗工业区166号; 符合. 建设性质; 新建; 新建; 符合. 4; 建设内容; 租赁现有生产厂房及配套设施，项目占地面积4000m2，建筑面积2200m2。; 租赁现有生产厂房及配套设施，项目占地面积4000m2，建筑面积2200m2。; 符合. 5; 生产设备; 剪板机、自动切割机、折弯机、焊接机、钻床、车床、喷塑烘干线等; 剪板机、半自动火焰切割机、折弯机、焊接机、钻床、车床、磨光机、喷塑烘干线等; 符合，细化. 6; 工艺流程; 切割—加工—焊接—抛丸—喷塑—组装—成品; 切割—加工—焊接—打磨—抛丸—喷塑—组装—成品; 符合，细化. 相符性分析：从项目建设投资、规模、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，根据企业提供资料，其建设内容与备案内容基本相符。 （三）规划相符性分析 根据《封丘县起重产业园区总体规划2010-2020》用地规划图及产业布局规划图（见附图2、3），项目选址位于封丘县起重产业园区的尹岗工业组团，用地性质属于工业用地；根据封丘县尹岗镇人民政府和国土资源所出具的证明（见附件3、4），项目符合尹岗镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划；根据封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室出具的证明，项目符合产业集聚区土地利用规划、产业发展规划及总体发展规划（附件5）。 （四）与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表1-10。 表1-10 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城 关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于封丘县起重产业园区的尹岗工业组团; 属于重点开发区. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文 教科研为主的区域）。. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园。. 新乡市集中水源地保护区; 封丘县尹岗镇李堂村水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西45米、南45米的区域。; 本项目距离封丘县尹岗镇李堂村水厂地下水井群一级保护区边界1.1 km，不在其保护区范围内; 不在水源地保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于 封丘县; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 不属于. 工业项目分类; 二类工业项目：机械、电子（有电镀、喷涂工艺的机械制造；有分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）; 本项目属于机械设备制造，含喷涂工艺; 属于二类工业项目. 由表1-8可知，本项目位于封丘县起重产业园区的尹岗工业组团，属于重点开发区，属于大气污染防重点治单元。 大气污染防治重点单元：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 由上表可知，本项目属于二类工业项目中机械、电子（有电镀、喷涂工艺的机械制造）的项目。不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目；不属于水污染防治重点单元，不属于重金属污染防治重点单元。 综上所述，项目符合该《通知》的要求。 （五）与相关文件的相符性分析 本项目与相关文件的对照分析见表1-11。 表1-11 项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号; 3条：开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目焊接、切割、打磨工序均在生产车间内进行，且固定工位，产生的粉尘经集气罩收集后引入袋式除尘器治理，另配备移动式焊接烟尘净化器收集固定工位外产生的焊接烟尘；抛丸机密闭，抛丸产生的粉尘采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放；喷塑在负压喷粉房内进行，喷塑粉尘经旋风+袋式除尘器处理，经15m排气筒排放。 厂区道路进行硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 33条：开展VOCs专项治理。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 本项目塑粉固化在密闭固化室进行，固化室设置可开关的进风和抽风口，有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理进行处理，排气筒排放。; 相符. 《河南省2019年挥发性有机物治理方案》; 推进工业涂装整治升级：改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用 3C1B（三涂一烘）或 2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%。低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目塑粉固化在密闭固化室进行，固化室设置可开关的进风和抽风口，当固化结束后，打开进风和抽风口，将有机废气抽出，有机废气收集率可达到90%，废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，经15m排气筒排放，VOCs处理率可达到85%。; 相符. 《新乡市生态环境局 关于印发新乡市2019年工业企业无组织 排放治理方案的通知》; 五、整治标准 5.1无组织排放污染物控制措施要求 煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸； 汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。; 本项目焊接、切割、打磨工序均在生产车间内进行，且固定工位，产生的粉尘经集气罩收集后引入袋式除尘器治理，另配备移动式焊接烟尘净化器收集固定工位外产生的焊接烟尘；抛丸机密闭，抛丸产生的粉尘采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放；喷塑在负压喷粉房内进行，喷塑粉尘经旋风+袋式除尘器处理，经15m排气筒排放。 厂区道路进行硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 六、各类无组织排放污染物控制措施 6.1粉尘无组织排放控制措施 6.1.6材料表面打磨粉尘防治 金属、石材和其它各类材质制品的构件，表面打磨必须固定工位，不得在车间或露天随意选取位置进行表面打磨。固定工位要安装顶吸法或侧吸法集气罩，位于密封房间内必须保持车间负压，含粉尘气体经过袋式除尘器进行净化处理。 6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施 厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得超过1小时，办公区和非货运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。 6.2气态污染物无组织排放控制措施 6.2.3电焊烟气，等离子、火焰切割烟气 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。 钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。; 本项目焊接、切割、打磨工序均在生产车间内进行，且固定工位，产生的粉尘经集气罩收集后引入袋式除尘器治理，另配备移动式焊接烟尘净化器收集固定工位外产生的焊接烟尘； 项目厂区道路进行硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 《封丘县机械加工企业环境污染防治整治工作方案》（封环攻坚办[2019]8 号）; 废气; 1、各个工段均应在密闭车间内操作； 2、切割过程中由于金属颗粒物质量较重，颗粒物散落范围很小，一般采取设置围挡及时清理废金属屑、边角料存放于设置好的一般固废存放场的办法治理； 3、打磨过程中产生的粉尘应采取在车间内设置固定打磨区或配备专门打磨操作间将粉尘统一收集到袋式除尘器处理后经 15m 高排气筒有组织排放； 4、焊接操作应设置多个固定焊接区，各焊接点上方设置集气罩，统一经管道收集到集中除尘设备（袋式除尘器）处理后经 15m 高排气筒有组织排放；同时根据需要应设置若干个移动式焊接烟尘净化器，以应对临时无法在固定区域焊接工作需求。; 1、项目各个工段均在车间内操作； 2、切割过程配备“集气罩+袋式除尘器+15m 排气筒”； 3、打磨过程设置固定打磨区并配备“集气罩+袋式除尘器+15m排气筒”； 4、焊接过程设置固定焊接区配备“集气罩+袋式除尘器+15m 排气筒，另配备移动式焊接烟尘净化器用于固定工位外焊接烟尘收集净化。; 符合. 废水; 机械加工行业生产过程中均无生产废水产生，主要为生活污水，一般采取建设配套化粪池，经化粪池收集处理后，定期清运，不外排的方法治理。; 项目废水主要为生活污水，经化粪池收集处理后，定期清运，不外排。; 符合. 噪 声; 所有产生机械噪声的设备及操作均设置在车间内。; 项目设备均设置在车间内生产。; 符合. 固废; 一般固废包括切割下料过程中产生的下脚料、除尘器收集的粉尘、金属碎屑、边角料以及员工生活垃圾；危险废物包括废切削液及喷漆过程产生的废漆桶、漆渣和喷漆污染治理设施运行中产生的废催化剂、废灯管、废活性炭、废滤棉。如果使用的是水性漆其产生的废漆桶、漆渣、废活性炭、废滤棉不纳入危险废物管理，作为一般固废处置。; 项目产生的一般固废统一收集存放至一般固废暂存间；产生的是废机油、废活性炭、废催化剂、废UV光解灯管属于危险固废，存放于危废暂存间。项目所有固体废物均得到合理处置。; 符合. 运营期; 根据《排污单位自行监测技术指南总则》 （HJ819-2017）相关要求，企业应根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。其中切割、打磨、焊接过程中产生的有组织粉尘和无组织粉尘均为半年监测一次，喷漆过程中产生的有组织废气苯、二甲苯、非甲烷总烃为半年监测一次，无组织废气非甲烷总烃为半年监测一次， 厂界四周噪声为半年监测一次。厂区要按有关要求安装视频监控设施并与县监控平台联网。; 项目切割、打磨、焊接、抛丸喷粉过程中产生的有组织粉尘和无组织粉尘均为半年监测一次；固化烘干产生的有组织及无组织非甲烷总烃均为半年监测一次，厂界四周噪声为半年监测一次。厂区安装视频监控设施并与县监控平台联网。; 符合. 厂容厂貌; 有条件的企业应将办公区和生产区分开设置，所有物料、产品堆放整齐有序，厂区内不得有杂草杂物， 工业、生活垃圾必须分类存放，不得混装。因地制宜的搞好绿化，植树种花，搞好厂区绿化美化。显著位置书写环保标语，提升企业形象。; 项目办公区及生产区分开设置，所有物料、产品分区堆放。工业、生活垃圾分类存放，不得混装，做好厂区绿化。; 符合. 根据上表可知，本项目符合《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》及《封丘县机械加工企业环境污染防治整治工作方案》（封环攻坚办[2019]8号）要求。 7、劳动定员与工作时间 本项目劳动定员20人，每天工作8小时，单班制，夜间不生产，年有效工作日300天，项目职工均不在厂区内食宿。 8、公用设施 （1）供水 本项目用水主要是职工生活用水，项目用水由封丘县尹岗工业区供水管网提供，能够满足本项目用水需要。 （2）排水 项目排水均采取雨污分流制，雨水通过雨水沟排入厂外，废水主要为生活污水，经厂内现有化粪池处理后定期清运，不外排。 （3）供电 本项目年用电量约为20万kW·h，由封丘县尹岗工业区供电所供应，主要用于设施设备运转、日常办公等用电，可以满足项目要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 项目租赁现有空厂房，生产设备尚未购进，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 封丘县属新乡市，位于河南省的东北部。地处东经 114°14′～114°46′，北纬34°53′～35°14′。东临长垣县，南隔黄河与开封市相望，西靠延津县，北接安阳市滑县。古为封父国地，西汉置封丘县。县境南北长 38.2 公里，东西宽 48.7 公里。面积 1220.5 平方公里，耕地面积 92.6 万亩。 本项目位于封丘县尹岗工业区166号，具体地理位置见附图1。 # 2、地质 # 封丘县境地质构造属于华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。 # 封丘县土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土， 结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15－20t/m2，项目所在地未有重大断层。 # 3、地形、地貌 # 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东面紧靠黄河。地面海拔一般在65-72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m，地形较为平坦，地势总体为东南高西北低，南高北低，坡降较小，在1/2000～1/4000。 # 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 # 4、气候、气象 # 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷少雨雪。年平均气温14℃， # 历年极端最低气温-21.3℃，极端最高气温 42.7℃，年均降雨量为 617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为 2.3m/s。 # 5、水文特征 # （1）地表水 # 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。黄河流经封丘县南和县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境， 东至尹岗镇苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长 56km，均为地上―悬河‖，引黄灌溉非常便利。 # 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄凌乡陶北村进入长垣县境。境内流长42.2km，流域面积 499km2。 # 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境，境内流长32.5km，流域面积439km2。 # 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后定期清运，对地表水环境影响可以接受。 # （2）地下水 # 项目所在区域地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为 4～5 米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于 1g/L，水化学类型是 HCO3-Na9K 型。 # 6、土壤 # 该区域为黄河冲积层，地表为沙壤土，地形平坦。六米以内为素填土，六米以下为亚砂土。两层地质条件及承载力无明显差别，容许承载力可采用八吨/平方米；埋深七米以下大于十二吨/平方米。自有记载以来，封丘县没有作为震源发生过地震，被划为七度以下烈度震区。 # 7、矿产资源 # 项目所在地形成的矿产可分为9大类28种：能源矿产有煤、泥炭、地热、石 # 油、天然气；黑色金属矿产有铁矿；有色金属矿产有铜、铅、锌矿；贵金属矿产有 # 金矿；化工原料矿产有重晶石、磷、化工用灰岩；冶金辅助原料矿产有白云岩、耐火粘土、石英岩（硅石）；建筑材料矿产有水泥用灰岩、水泥配料用粘土、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土；特种非金属原料矿产有水晶、冰洲石以及地下水、矿泉水等。其中煤、水泥用灰岩、饰面花岗岩、地下水、矿泉水是本市的优势矿产。 # 8、植被及生物多样性 # 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔同盟协调发展。 # 项目周边 500m 范围内尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23号文，与本项目有关的水源地保护区为：封丘县尹岗镇李堂村水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西45米、南45米的区域。 - 本项目距离封丘县尹岗镇李堂村水厂地下水井群一级保护区距离为1.1km，不在水厂的保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于封丘县尹岗工业区，根据大气功能区划分原则，属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表2-1 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1300; 4000; 0.33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 0.73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不 断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为西1.5km处的天然渠支流，根据新乡市地面水环境功能区划图，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据新乡市环境保护局网站公示的《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》数据，天然渠封丘陶北断面近期监测结果见表2-2。 表2-2 地表水现状监测与评价 污染物; COD; 氨氮; 总磷. 2019年2月监测值（mg/L）; 22.0; 0.04; 0.09. 2019年3月监测值（mg/L）; 8.0; 0.16; 0.05. 2019年4月监测值（mg/L）; 15.0; 0.34; 0.04. 2019年5月监测值（mg/L）; 11.0; 0.10; 0.03. IV类标准值（mg/L）; 30; 1.5; 0.3. 由上表可知，天然渠封丘陶北断面各监测值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）和《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号），《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将进一步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。通过2019年8月24日-25日对项目边界外1m处及附件居民点声环境质量进行现场实测，现场实测结果见表2-3。 表2-3 项目区声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 46.6-50.2; 60; 41.0-41.8; 50. 南厂界; 52.6-53.1; 44.0-45.5. 西厂界; 51.2-52.8; 42.4-43.5. 北厂界; 49.0-51.5; 42.2-43.1. 段寨村居民（西南60m处1户）; 48.5-50.3; 42.0-43.0. 段寨村（西北80m）; 47.6-51.3; 42.2-42.8. 从上表实测结果表明，项目东、南、西、北边界及敏感点噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文 化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表2-4 项目周围环境保护目标一览表 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 段寨村居民（1户）; 西南; 60m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 段寨村; 西北; 80m. 东杨庄村; 东; 360m. 杜辛庄村; 东南; 480m. 实新学校; 西南; 390m. 刘岗村; 西南; 680m. 声环境; 厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 段寨村居民（1户）; 西南; 60m. 段寨村; 西北; 80m. 水环境; 天然渠支流; 西; 1500m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 土壤环境; 农田; 东; 1m; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）二级标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准，相关标准限值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，相关标准限值见表3-2。 表3-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、天然渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，相关标准限值见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物; PH（无量纲）; COD; 总磷; NH3-N. 标准值; 6~9; 30; 0.3; 1.5. - 4、本项目所在区域执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准中第二类用地限值要求。本项目厂界外土壤敏感点执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中的标准值。相关标准限值见表3-4、表3-5。 - 表3-4 建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地）（单位：mg/kg） 序号; 污染物项目; 筛选值. 重金属和无机物. 1; 砷; 60. 2; 镉; 65. 3; 铬（六价）; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 2.8. 9; 氯仿; 0.9. 10; 氯甲烷; 37. 11; 1,1-二氯乙烷; 9. 12; 1,2-二氯乙烷; 5. 13; 1,1-二氯乙烯; 66. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54. 16; 二氯甲烷; 616. 17; 1,2-二氯丙烷; 5. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 20; 四氯乙烯; 53. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 23; 三氯乙烯; 2.8. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.43. 26; 苯; 4. 27; 氯苯; 270. 28; 1,2-二氯苯; 56. 29; 1,4-二氯苯; 20. 30; 乙苯; 28. 31; 苯乙烯; 1290. 32; 甲苯; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 34; 邻二甲苯; 640. 半挥发有机物. 35; 硝基苯; 76. 36; 苯胺; 260. 37; 2-氯酚; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 15. 39; 苯并[a]芘; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 42; 䓛; 1293. 43; 二苯并[a,h]蒽; 1.5. 44; 茚并[1,2,3-c,d]芘; 15. 45; 萘; 70. - 表3-5 农用地土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg） 序号; 污染物项目; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5<pH≤6.5; 6.5<pH≤7.5; pH>7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 水田; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目生产过程废气执行具体标准值见表3-6~表3-8。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 污染物; 排放浓度; 排放速率（15m排气筒）; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 120mg/m3; 10kg/h; 4.0mg/m3. 表3-7 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号） 污染物; 行业; 有机废气排放口建议浓度; 厂界浓度建议值. 非甲烷总烃; 涂装行业; 60mg/m3; 2.0mg/m3. 表3-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、噪声 项目区域噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013 年修改单）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013 年修改单）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建议大气污染总量控制指标为SO2 0 t/a，NOx 0 t/a，颗粒物0.184t/a，挥发性有机物0.007t/a；水污染物总量控制指标为COD 0 t/a，NH3-N 0 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目产品为液压升降平台、液压升降货梯、悬臂吊等轻小型起重设备及行车轮、卷筒等起重配件，原材料为钢板、槽钢、方管等。产品工艺流程见图1： 图1 运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 切割下料工序：根据产品设计的需求，将钢板、槽钢、矩形管等原材料进行切割下料。本项目钢板切割采用剪板机、半自动火焰切割机，型钢采用型材切割机切割，该过程有切割烟尘产生，同时有一定噪声和边角料产生。 机械加工工序：将切割后的部件进行折弯、钻孔等加工，该过程有噪声和边角料产生。 焊接工序：将加工后的钢板、槽钢、方管等部件采用焊机进行焊接成型。焊接过程有焊接烟尘产生，同时有噪声和焊渣产生。 打磨工序：焊接后的组件采用手持式磨光机对焊缝进行打磨平整。打磨过程有粉尘产生，同时有噪声和金属废屑产生。 - 抛丸：本项目轻小型起重设备部分产品的部件需要进行表面喷塑，在喷塑前需送抛丸机进行抛丸除锈，并消除部件应力。抛丸过程产生粉尘废气，同时有噪声产生。 喷塑（静电喷涂）：喷塑采用静电喷涂，原理为利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上。环氧树脂粉由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度（厚度控制在60~80μm）时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。无有机溶剂挥发。 本项目喷塑在密闭喷房内完成，喷塑上粉率为80%，喷塑设备配备旋风除尘+袋式除尘回收系统，除尘器收集的塑粉回收利用，尾气经排气筒排放。 塑粉固化：喷粉后，利用电加热烘干固化炉的热量使工件上的粉末附着在表面上。静电粉末喷涂后的粉体烘烤固化温度控制在160-190℃左右。静电粉末喷涂后烘干目的为使粉末熔融均匀的附着在金属工件上。喷涂粉末成分为环氧树脂及固化剂、颜填料和助剂的混合型粉末涂料，静电粉末喷涂后的粉体烘烤固化温度为160-190℃。环氧树脂的热分解温度在300℃以上，因此从固化机理、固化条件及树脂的热分解温度可知，烘干固化过程中挥发产生少量VOCs，以非甲烷总烃计。 本项目在固化室设置可开关的进风和抽风口，当固化结束后，打开进风和抽风口，将有机废气抽出，经UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理进行处理，排气筒排放。 组装工序：各加工部件与外购部件（液压油缸管件、电动机、减速器、电气箱、车轮、轴、轴承等）进行人工组装。组装后经检验合格即为成品。

主要污染工序： 表4-1 项目主要污染工序一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 切割、焊接、打磨过程; 颗粒物; 切割、焊接、打磨过程均应固定工位，采用集气罩收集后经袋式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放。另配备移动式焊接烟尘净化器收集固定工位外产生的焊接烟尘. 抛丸过程; 颗粒物; 抛丸设备密闭，废气经脉冲布袋除尘器处理，尾气经1根15m排气筒排放. 喷塑过程; 颗粒物; 喷粉房密闭负压，经旋风除尘器+脉冲袋式除尘器处理，回收粉尘回用于生产中，尾气经15m排气筒排放. 烘干过程; 非甲烷总烃; 固化室设置可开关的进风和抽风口，有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理进行处理，排气筒排放。. 废水; 职工生活; 生活污水; 经厂区现有化粪池处理后定期清运，不外排. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 基础减振、密闭隔音等. 固废; 切割下料过程; 金属下脚料; 收集后出售. 钻孔、打磨过程; 废金属屑; 收集后出售. 焊接过程; 焊渣; 收集后出售. 袋式除尘器; 粉尘; 收集后出售. 喷粉工序除尘器; 塑粉; 收集后回用生产. 有机废气处理装置; 废催化剂; 收集后厂家回收. 生产过程; 废机油; 危废暂存间暂存，交由具有危险废物处理资质的单位处置. 有机废气处理装置; 废UV光解灯管、废活性炭. 职工生活; 生活垃圾; 经垃圾桶收集后由当地环卫部门统一处理.

项目运营期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| 大气 污染 物 | 切割、焊接、打磨过程 | 有组织 | 颗粒物 | 33mg/m3 | 0.4t/a | 3.3mg/m3 | 0.04t/a |
|  |  | 无组织 |  | / | 0.10t/a | / | 0.10t/a |
|  | 抛丸过程 | 有组织 | 颗粒物 | 1265mg/m3 | 1.52t/a | 12.7mg/m3 | 0.015t/a |
|  | 喷塑过程 | 有组织 | 颗粒物 | 200mg/m3 | 0.18t/a | 10mg/m3 | 0.009t/a |
|  |  | 无组织 |  | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a |
|  | 塑粉固化过程 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 180mg/m3 | 0.027t/a | 27mg/m3 | 0.004t/a |
|  |  | 无组织 |  | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 |  | 生活污水 | 144m3/a |  | 0t/a （厂区化粪池处理后，定期清运不外排） |  |
|  |  |  | COD | 300mg/L | 0.0532t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.0288t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0036t/a |  |  |
|  |  |  | TP | 4mg/L | 0.0006t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 切割下料过程 |  | 边角料 | 30t/a |  | 0t/a（收集后出售） |  |
|  | 机械加工过程 |  | 废金属屑 | 2.0t/a |  |  |  |
|  | 焊接过程 |  | 焊渣 | 0.9t/a |  |  |  |
|  | 袋式除尘器 |  | 粉尘 | 1.9t/a |  |  |  |
|  | 喷塑工序袋式除尘器 |  | 回收塑粉 | 0.17t/a |  | 0t/a（收集后回用 生产） |  |
|  | 有机废气处理装置 |  | 废催化剂 | 0.01t/a |  | 0t/a（厂家回收） |  |
|  | 生产过程 |  | 废机油 | 0.1t/a |  | 0t/a（交由有资质的危废单位处置） |  |
|  | 有机废气处理装置 |  | 废活性炭 | 0.22t/a |  |  |  |
|  | 有机废气处理装置 |  | 废UV光解管 | 0.01t/a |  |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 3.0t/a |  | 0t/a（收集后由当地环卫部门统一处理） |  |

建设项目运营期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、焊接、打磨过程 | 颗粒物 | 固定工位，经集气罩收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放，另设置2台移动式焊烟净化器 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中 颗粒物最高允许排放浓度 为120mg/m3，最高允许排放 速率为3.5kg/h，周界外浓度限值1.0mg/m3的要求。 |
|  | 抛丸过程 | 颗粒物 | 抛丸机密闭，产生的粉尘经袋式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放 |  |
|  | 喷塑过程 | 颗粒物 | 在负压喷粉房内进行，喷塑粉尘经旋风+袋式除尘器处理，经15m排气筒排放 |  |
|  | 塑粉固化过程 | 非甲烷总烃 | 固化室设置可开关的进风和抽风口，废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，经15m排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃排放浓度限值 120mg/m3，排放速率限值 10kg/h，周界外浓度最高点 4.0mg/m3的要求， 同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）中的标准表面涂装业非甲烷总烃60mg/m³、去除效率≥70%，无组织：厂界处非甲烷总烃2.0mg/m3，车间边界处非甲烷总烃4.0mg/m3的要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS NH3-N TP | 经化粪池处理后通过厂内 化粪池处理后，定期清运不 外排 | 可 行 |
| 固 体 废 物 | 切割下料过程 | 废下脚料 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | 钻孔加工、打磨过程 | 金属废屑 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | 焊接过程 | 焊渣 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | 袋式除尘器 | 粉尘 | 经收集后定期出售，喷塑装置除尘器收集粉尘回用生产 | 合理处置 |
|  | UV光氧装置 | 废催化剂 | 收集后，厂家回收 | 合理处置 |
|  | 加工过程 | 废机油 | 危废暂存间暂存后，定期交有资质单位进行安全处置 | 合理处置 |
|  | 废气处理 | 废活性炭、废UV光解管 | 危废暂存间暂存后，定期交有资质单位进行安全处置 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由当地环卫部门统一处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是钻床、焊机、切割机等相关生产设备运行时产生的噪声，经采取基础减振、厂房隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措 施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，同时起到美化环境、降噪降尘的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 河南省腾起矿山起重机有限公司拟投资200万元，在封丘县尹岗工业区166号建设年产500台轻小型起重设备及300吨起重配件项目。 2、产业政策、规划及选址可行性分析结论 （1）产业政策相符性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在封丘县发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410727-34-03-043291。 （2）规划及选址可行性结论 本项目选址位于封丘县尹岗工业区166号，租赁河南中原重机有限公司厂房及配套设施。根据《封丘县起重产业园区总体规划2010-2020》用地规划图及产业布局规划图，项目选址位于封丘县起重产业园区的尹岗工业组团，用地性质属于工业用地；根据封丘县尹岗镇人民政府和国土资源所出具的证明，项目符合尹岗镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划；根据封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室出具的证明，项目符合产业集聚区土地利用规划、产业发展规划及总体发展规划。 项目周边环境为：项目东侧为农田、北侧隔小路为在建厂房，西面为和平大道，南侧为农田，西南侧为河南中原重机有限公司。项目周围主要环境敏感点为；西北为段寨村，最近居民距离80m，西南60m处为1户居民，东侧360米为东杨庄村，东南480m处为杜辛庄村，西南390m为实新学校，西南680m处为刘岗村。距离本项目最近的地表水体为西1.5km的天然渠支流。 本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域地势平坦，交通便利，周边供电系统完善，能够满足项目生产需要。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 项目废气、废水、固废、噪声等在采取评价要求和建议的防治措施后，均能实现综合利用或合理排放，对区域环境影响可以接受。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目切割、焊接、打磨固定操作工位，产生的粉尘经集气罩收集后，采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放，另配备移动式焊接烟尘净化器收集固定工位外产生的焊接烟尘。抛丸机密闭，抛丸产生的粉尘采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放。喷塑在负压喷粉房内进行，喷塑粉尘经旋风+袋式除尘器处理，经15m排气筒排放。颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的要求，无组织排放满足该标准周界外浓度限值1.0mg/m3的要求。 塑粉固化室设置可开关的进风和抽风口，废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，经15m排气筒排放（与喷塑废气共用排气筒）。非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃排放浓度限值 120mg/m3，排放速率限值 10kg/h，周界外浓度最高点 4.0mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）中的标准表面涂装业非甲烷总烃60mg/m3、去除效率≥70%，无组织：厂界处非甲烷总烃2.0mg/m3，车间边界处非甲烷总烃4.0mg/m3的要求。 综上，本项目废气排放对大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 项目废水主要为生活污水。职工产生的生活污水的产生量为144m3/a，经化粪池处理后，定期清运不外排。经以上处理措施后不会对周边水环境产生影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来自于生产设备运行产生的噪声，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物对环境影响分析 本项目一般固废包括：切割过程产生的下脚料料，钻孔、打磨加工过程产生的金属废屑，焊接过程产生的焊渣，袋式除尘器收集的粉尘，经收集后外售处理；UV光氧装置产生的废催化剂由生产厂家回收。 项目危险废物包括：生产过程产生的废机油，废气处理装置产生的废活性炭、废UV光解管等。收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的危废单位处置。 项目职工生活垃圾经厂内垃圾桶收集后，定期由环卫部门统一处理。 因此，项目产生的固废均能得到有效处置，不会对周围环境造成影响。 （5）土壤环境影响分析 项目厂址土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）要求。本项目对土壤影响主要为大气沉降，根据现场实测，项目运营期在落实废气源达标排放、厂区做好分区防渗措施，强化厂区绿化，避免土壤裸露的条件下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度分析，项目建设可行。 （6）环境防护距离 本项目不设大气防护距离，本项目加工面源设置50m卫生防护距离，喷塑车间面源设置100m卫生防护距离。根据项目厂区布置，确定本项目厂界卫生防护范围为：东厂界外100m，南厂界外55m，西厂界外25m，北厂界外100m。根据现场调查，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，不会对周边环境产生影响。评价要求卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关科研单位等环境敏感点。 （7）环保投资 本项目总投资为200万元，其中环保投资为32万元，约占总投资的16%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 4、总量控制指标 本项目建议大气污染总量控制指标为SO2 0 t/a，NOx 0 t/a，颗粒物0.184t/a，挥发性有机物0.007t/a；水污染物总量控制指标为COD 0 t/a，NH3-N 0 t/a。 二、建议 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件，严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。