新乡市恒铭建材有限公司

年产30万吨预拌干粉砂浆建设项目

修改说明

| 专家意见 | 报告修改 |
| --- | --- |
| 1、核实项目周边环境敏感点的性质、数量及距离分布。 | 已经核实项目周边环境敏感点的性质、数量及距离分布，见正文p2-3。 |
| 2、核实项目原辅材料种类和用量；细化项目生产工艺介绍，明确储砂仓至干砂筒仓物料输送方式、粉尘产排及废气收集治理措施；核实各涉尘工段废气产排源强，明确源强确定依据。 | 已经核实项目原辅材料种类和用量；细化项目生产工艺介绍，明确储砂仓至干砂筒仓物料输送方式、粉尘产排及废气收集治理措施；核实各涉尘工段废气产排源强，明确源强确定依据，见正文p5、p23、p27。 |
| 3、按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》重点行业无组织排放治理标准，逐一梳理涉尘排放的工段，明确各涉尘工段密闭措施、废气收集措施、集气罩安装方式、收集风量；针对车间各生产工序进行功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置，并纳入竣工验收内容。 | 已经按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》重点行业无组织排放治理标准，逐一梳理涉尘排放的工段，明确各涉尘工段密闭措施、废气收集措施、集气罩安装方式、收集风量；针对车间各生产工序进行功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置，并纳入竣工验收内容，见正文p12。 |
| 4、核实报告表相关数据，补充完善环保验收一览表等内容。 | 已经核实环保投资一览表，补充完善项目相关附件、附图，见正文p48。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

| 项目名称 | 年产30万吨预拌干粉砂浆建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市恒铭建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱永军 410703196911042510 |  |  | 联系人 | 朱永军 |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县冯村乡东韩丘村168号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15225986555 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453316 |
| 建设地点 | 新乡市封丘县冯村乡东韩丘村168号（东韩丘村南） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2018-410727-30-03-053992 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 其他非金属矿物制品制造（C3099） |  |
| 占地面积 (平方米) | 4818 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 2200 | 其中：环保 投资(万元) |  | 32.81 | 环保投资占总投资比例 | 1.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期营运 日期 |  | / |  |  |
| 1.项目由来及建设必要性 干粉砂浆通常叫水硬性水泥混合砂浆，是指经干燥处理的骨料（如砂）、无机胶凝材料（如水泥）和添加剂（如聚合物）等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的形式运至工地，加水拌和后即可使用的物料。又称作砂浆干粉料、干混料、干拌粉，有些建筑黏合剂也属于此类。干粉砂浆在建筑业中主要起薄层粘结、衬垫、防护和装饰作用，在建筑和装饰工程应用极为广泛。 鉴于干粉砂浆良好的市场前景，新乡市恒铭建材有限公司拟投资2200万元在新乡市封丘县冯村乡东韩丘村南租赁新乡市寰宇建筑材料有限公司现有闲置场地，建设年产30万吨预拌干粉砂浆建设项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令 第 44 号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部 1 号令），本项目属于十九、非金属矿物制品 第57条“防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，“全部”编制环境影响报告表，故本项目应编制环境影响报告表。 受新乡市恒铭建材有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，组织有关技术人员，在现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地环保部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，并结合该项目有关资料，编制了该项目的环境影响报告表。 本项目属新建项目，根据现场勘查，项目尚未进行建设。 2.产业政策符合性分析 本项目属其他非金属矿物制品制造，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），该项目不在其鼓励类、限制类和淘汰类之列；根据《促进产业结构调整暂行规定》，属允许类；经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在其限制、禁止用地项目目录中；且项目已在封丘县发展和改革委员会备案（备案见附件2），项目代码为：2018-410727-30-03-053992，因此，该项目符合国家现行有关产业政策。 项目建设情况与备案相符性分析见表1。 表1 项目建设情况与备案相符性分析 类别; 项目建设内容; 备案内容; 相符性. 项目名称; 年产30万吨预拌干粉砂浆建设项目; 年产30万吨预拌干粉砂浆建设项目; 相符. 建设单位; 新乡市恒铭建材有限公司; 新乡市恒铭建材有限公司; 相符. 建设地点; 新乡市封丘县冯村乡东韩丘村168号; 新乡市封丘县冯村乡东韩丘村168号; 相符. 建设规模; 项目占地面积40亩，建筑面积8900平方米，新建生产车间、仓库、办公用房及其他附属设施。建设年产30万吨干粉砂浆生产线; 项目占地面积约4818平方米，建筑面积2400平方米，新建生产车间、仓库、办公用房及其他附属设施。建设年产30万吨干粉砂浆生产线; 不相符. 工艺流程; 外购原材料（砂子、水泥、外加剂）储存—配合比设计—搅拌—成品—检验合格—运输; 购原材料（砂子、水泥、外加剂）储存—配合比设计—搅拌—成品—检验合格—运输; 相符. 主要设备; 全封闭砂浆设备、实验仪器设备、运输设备、除尘设备、喷淋设备等; 全封闭砂浆设备、实验仪器设备、运输设备、除尘设备、喷淋设备等; 相符. 由表1可知，项目建设内容与备案内容基本一致。不一致的为项目占地面积和建筑面积，项目备案占地面积40亩，建筑面积8900平方米，实际建设为占地面积4818平方米，建筑面积2400平方米，原因为项目占地为新乡市寰宇建筑材料有限公司闲置场地，本公司与新乡市寰宇建筑材料有限公司为同一法人代表，备案过程中将原新乡市寰宇建筑材料有限公司占地和建筑面积一并备案，原有新乡市寰宇建筑材料有限公司建设内容已经建设完成并已经取得了环境影响评价相关手续，本次评价实际内容为项目占地面积4818平方米，建筑面积2400平方米。 3.项目地理位置及周围环境概况 项目位于封丘县冯村乡东韩丘村南（地理位置图见附图1）；项目北侧临新乡市寰宇建筑材料有限公司、230m处为东韩丘村、825m处为天然渠；西北侧446m处为西韩丘村、567m处为新苑学校；西侧临004县道，隔路为耕地；南侧临耕地，164m处为大功河。项目周围环境敏感目标分布情况见表2、项目周围环境简图见附图2。 表2 项目周围环境敏感目标分布情况一览表 序号; 名称; 方位/距离; 备注. 1; 东韩丘村; N/230m; 约400户1600人. 2; 西韩丘村; NW/446m; 约250户1000人. 3; 新苑学校; NW/567m; 约300人. 4; 大功河; S/164m; /. 4.规划相符性分析 该项目位于封丘县冯村乡东韩丘村南，项目所在位置属规划的建设用地；根据封丘县冯村乡国土资源管理所出具的证明（见附件3）：“新乡市恒铭建材有限公司年产30万吨干粉砂浆项目，位于封丘县冯村乡东韩丘村南（新乡市寰宇建筑材料有限公司院内），东临排水沟，西邻鲁戚路，南邻村民耕地，北邻新乡市寰宇建筑材料有限公司。经查该项目建设用地符合我乡土地利用总体规划，属于规划建设用地”；根据封丘县冯村乡人民政府出具的证明（见附件4）：“新乡市恒铭建材有限公司年产30万吨干粉砂浆项目，位于封丘县冯村乡东韩丘村南（新乡市寰宇建筑材料有限公司院内），东临排水沟，西邻鲁戚路，南邻村民耕地，北邻新乡市寰宇建筑材料有限公司经核查该项目建设符合我乡土地利用及乡镇总体发展规划，同时我乡承诺：在该项目实施后不在项目卫生防护距离内规划建设学校、医院、居民区等环境敏感点，同意办理相关手续。” 综上所述，该项目用地符合封丘县冯村乡土地利用总体规划。 5.平面布置合理性分析 该项目租赁新乡市寰宇建筑材料有限公司现有预留建设用地，所在厂区整体为不规则图形，厂区建设内容主要包括生产车间等。生产车间位于厂区东侧，主要布置有干粉砂浆拌料系统等，各产尘工序及设备都设置有配套的除尘器；办公室依托新乡市寰宇建筑材料有限公司，厂区大门位于西侧，临004县道，物料及成品运输方便。 项目所在地最多风向为东北风，距离项目最近的居民区（北侧230m处的东韩丘村）处于主导风向的侧风向，项目营运期产生的废气采取措施后均可达标排放，卫生防护距离内无环境敏感点，对周围环境影响较小。 因此，从环保角度分析，项目平面布置合理（厂区平面布置图见附图3）。 6.项目主要经济技术指标 该项目总投资2200万元，其主要技术经济指标见表3。 表3 建设项目主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 2200; 企业自筹. 2; 总占地面积; 平方米; 4818; 租赁建设用地. 3; 建筑面积; 平方米; 2400; 主要为生产区生产车间. 4; 年工作日; 天; 300; 8h/日. 5; 劳动定员; 人; 10人; 均不在厂区食宿. 7.项目组成及建设内容 项目建设内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程，项目组成及建设内容见表4。 表4 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于厂区东部，主要布置干粉砂浆生产线一条，建筑面积600m2（长宽高：30m×20m×32m）; 新建. 预留车间; 建筑面积1800m2（长宽高：30m×30m×9m）; 新建. 储运工程; 粉料筒仓; 4个，150吨2个、100吨2个; 新建. 储砂仓; 1000吨2个; 新建. 辅助工程; 办公室; 依托新乡市寰宇建筑材料有限公司办公场地; 依托. 公用工程; 用电工程; 引自冯村乡供电电网; 新建. 给水工程; 引自厂区自备井，出水能力约为20m3/h; 新建. 排水工程; 生活污水：生活污水排入化粪池后定期清运; 新建. 环保工程; 废气治理工程; ①4个筒仓废气经仓顶除尘器处理后仓顶排放； ②2个储砂仓废气经仓顶除尘器处理后仓顶排放； ③进料及搅拌废气经脉冲袋式除尘器处理后通过37m高的排气筒排放； ④卸料口上方安装集气罩，颗粒物收集后通过单独的1套袋式除尘器，处理后与搅拌机进料及搅拌废气共同通过1很37m高排气筒排放 生产车间全密闭，通道口安装卷帘门；1套洒水降尘设施；1套车辆轮胎清洗设施; 新建. 废水治理工程; 洗车废水：循环水池，定期更换用于厂区洒水降尘，不外排 生活污水：排入化粪池后定期清运用于肥田; 新建. 固废治理工程; 设置垃圾收集箱若干、1座30m2固废暂存间; 新建. 8.项目生产规模及产品方案 项目产品方案及规模一览表见表5。 5 项目生产规模及产品方案一览表 产品名称; 产量; 备注. 干粉砂浆; 30万吨/年; 主要用于建材行业. 9.项目主要原辅材料及能源消耗 项目生产过程中采用的原辅材料主要包括干砂、水泥、粉煤灰及外加剂。其中，干砂为烘干后的干砂，本项目不需要进行烘干，水泥、粉煤灰及外加剂均为外购的成品物料，不需要粉碎处理，可直接用于生产线。消耗的能源主要包括水、电。项目原辅材料及能源消耗情况详见表6。 表6 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 原辅材料; 原材料名称; 形态; 年用量（t/a）; 储存方式; 备注. 干砂; 粉状; 179800; 筒仓; 吨产品原料配比：干砂59.88%、粉煤灰19.96%、水泥19.96%、外加剂0.2%. 水泥; 粉状; 59900; 筒仓. 粉煤灰; 粉状; 59900; 筒仓. 外加剂; 粉状; 400; 密闭料仓. 能源; 新鲜水; /; 360m3/a; /; 包括生产、生活用水，用电. 电; /; 30万kW·h/a; /. （1）原材料储存情况 水泥：水泥经散装水泥罐车输送进入厂区内，将散装水泥罐车输送管路与水泥仓进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓内暂存，生产时经输送管道或螺旋输送转运，本项目设有1个水泥料仓。 粉煤灰：粉煤灰经罐装车运输进厂后，为防止吸湿结块及扬尘污染周围环境，粉状原料将通过管道将其直接泵入粉煤灰料仓筒内储存，不在露天堆放，生产时经输送管道或螺旋输送转运，本项目设有1个粉煤灰料仓。 干砂：干砂经汽车运输进入厂区内密闭卸料间内，干砂由密闭提升机输送至干砂储砂仓，本项目设有2个干砂料仓，有2个干砂储砂仓。 （2）原辅材料性质介绍 外加剂：外加剂是一种系列，分为砌筑砂浆及抹面砂浆。它有很多种分类：石灰王、抹得乐、岩砂精、砂浆王、砂浆宝、水泥添加剂、水泥塑化剂等。它是一种添加在水泥及砂子中，用以改善水泥砂浆性能的添加剂。可克服空鼓、开裂等状况。砂浆外加剂性能功效有：①显著改善砂浆和易性：加入砂浆外加剂后，砂浆膨松、柔软、粘结力强、减少落地灰并降低成本，砂浆饱满度高。抹灰时，对墙体湿润程度要求低，砂浆收缩小，克服了墙面易出现裂纹、空鼓、脱落、起泡等通病，解决了砂浆和易性问题。②防渗抗裂：乳化型表面活性剂的加入，使得砂浆内部产生密闭不连通的通道，阻塞水的渗入，抗渗能力提高；高分子聚合物的加入，使得砂浆收缩减到最小，有利于抗裂提高耐久性。③节能、高效、环保：使用砂浆外加剂可替代混合砂浆中的全部石灰，每吨可节约石灰600~800吨；有效的减少了石灰在使用过程中对环境的污染；在配比不变的情况下砂体积可增加 10%左右，并减少拌和物用水量 20%左右；砂浆在灰槽中不离淅，存放2~4小时不沉淀，保水性好；不必反复搅拌，加快施工速度，提高劳动效率 10%以上，并具有保温、隔热等功效。 10.项目主要设备 项目主要生产设备组成及使用情况见表7。 表7 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 原料储存; 水泥筒仓; 150t; 个; 1; /. 2; 粉煤灰筒仓; 150t; 个; 1; /. 3; 干砂筒仓; 100t; 个; 2; /. 4; 储砂仓; 1000t; 个; 2; 用于存砂. 5; 混合系统; 干混砂浆混合机; WZ-10C; 台; 1; /. 6; 粉料配料系统; 配料计量系统; /; 台; 1; /. 7; 主楼控制室; 控制系统; /; 台; 1; /. 8; 试验设备; 全套试验设备; /; 套; 1; /. 11.能源供给与给排水 （1）供电 该项目用电由冯村乡供电所供应，经厂区变压器（设1台，150kVA）变压后供应厂区生产生活用电，年用电量约30万kW•h。 （2）供水 该项目用水包括车辆清洗用水和员工生活用水，引自厂区自备井，出水能力20m3/h，该项目用水量为360m3/a，能够满足项目区内用水要求。 （3）排水 该项目营运期运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排，员工生活污水排入化粪池后定期清运。 12.劳动定员及工作制度 营运期劳动定员为10人，工作制度为8小时工作制，年工作时间为300天。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，在新乡市封丘县冯村乡东韩丘村南租赁新乡市寰宇建筑材料有限公司闲置场地进行建设，目前尚未开工生产，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1.地理位置 封丘县属新乡市，位于河南省的东北部。地处东经114°14′～114°46′，北纬34°53′～35°14′。东临长垣县，南隔黄河与开封市相望，西靠延津县，北接安阳市滑县。古为封父国地，西汉置封丘县。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 冯村乡位于河南省封丘县城东北9公里处，全乡总面积51.5平方公里。本项目位于冯村乡东韩丘村南。 2.地形、地貌 封丘县位于地处黄河的故道，地貌复杂，沙岗、平原、洼地兼有，黄河大堤以南滩地较高，其余地势低洼，地势由西南向东北倾斜，海拔65～72.5米。 该项目所在地地势平坦，属平原地形。 3.气象气候 封丘县属暖温带大陆性季风气候。1月平均气温-1.0℃，7月份平均气温27.2℃，年平均气温13.9℃。年平均降水量615.1mm。无霜期214天。 4.水文特征 （1）地表水 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。 黄河流经封丘县南和县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗乡苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长56km，均为地上“悬河”，引黄灌溉非常便利。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄凌乡陶北村进入长垣县境。境内流长42.2km，流域面积499km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境，境内流长32.5km，流域面积439km2。 项目南侧164m处为大功河，为引黄灌渠，作为当地农田灌溉使用；项目北侧825m处天然渠。项目废水不外排，对周边地表水体影响较小。 （2）地下水 项目所在区域地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为4～5米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于1g/L，水化学类型是HCO3-Na9K型。 5.土壤 该区域为黄河冲积层，地表为沙壤土，地形平坦。六米以内为素填土，六米以下为亚砂土。两层地质条件及承载力无明显差别，容许承载力可采用八吨/平方米；埋深七米以下大于十二吨/平方米。自有记载以来，封丘县没有作为震源发生过地震，被划为七度以下烈度震区。 6.矿产资源 项目所在地形成的矿产可分为9大类28种：能源矿产有煤、泥炭、地热、石油、天然气；黑色金属矿产有铁矿；有色金属矿产有铜、铅、锌矿；贵金属矿产有金矿；化工原料矿产有重晶石、磷、化工用灰岩；冶金辅助原料矿产有白云岩、耐火粘土、石英岩（硅石）；建筑材料矿产有水泥用灰岩、水泥配料用粘土、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土；特种非金属原料矿产有水晶、冰洲石以及地下水、矿泉水等。其中煤、水泥用灰岩、饰面花岗岩、地下水、矿泉水是本市的优势矿产。 7.植被及生物多样性 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔同盟协调发展。 项目周边500m范围内尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8.与《新乡市关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（[2015]342号文）的相符性分析 本项目与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》）对照分析如下表8。 表8 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域; 1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。 2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 项目选址位于新乡市封丘县冯村乡东韩丘村南，不在城镇建成区及产业集聚区; 不属于重点开发区域. 限制开发区; 农产品主产区; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目选址位于新乡市封丘县冯村乡东韩丘村南，不在产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域; 属于限制开发区-农产品主产区. 禁止开发区; 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区，太行山猕猴自然保护区，河南新乡凤凰山省级森林公园; 项目选址位于新乡市封丘县冯村乡东韩丘村南，不在河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区，太行山猕猴自然保护区，南新乡凤凰山省级森林公园范围内; 不属于禁止开发区. 新乡市 集中水源地保护区; 封丘县水厂厂区地下水井群（共2眼井）; 水厂厂区及外围东、北30米的区域，一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域; 本项目位于新乡市封丘县冯村乡东韩丘村南，距离封丘县水厂约8.2km，不在其保护区范围内; 不在保护区范围内. 封丘县边庄地下水井群（共8眼井）; 井群外包线内及外围50米、北至南干道所包含的区域，一级保护区外围500米，北至南干道，西、南至封曹路的区域; 本项目位于新乡市封丘县冯村乡东韩丘村南，距离边庄地下井群约9.0km，不在其保护区范围内; 不在保护区范围内. 封丘县南范庄地下水井群（共7眼井）; 井群外包线内及外围50米、东至文化路所包含的区域，东至文化路、西至十支渠、北至封曹路的区域; 本项目位于新乡市封丘县冯村乡东韩丘村南，距离南范庄地下井群约7.6km，不在其保护区范围内; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目产品为干粉砂浆; 本项目产品不在豁免名录内。. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市封丘县冯村乡东韩丘村南，属于大气污染，不属于水污染、重金属污染防治重点单元; 属于大气污染防治（控）重点单元. 大气污染; 新乡市域全部. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）. 工业项目 分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）; 本项目产品为干粉砂浆，属二类工业项目; 本项目属于二类工业项目. 由上表可知，本项目厂址位于新乡市封丘县冯村乡东韩丘村南，属于新乡市主体功能区的农产品主产区。根据《通知》的相关说明，本项目与农产品主产区的环境准入政策要求相符性分析见下表9。 表9 项目建设与农产品主产区规定对照 类别; 环境准入政策; 本项目情况; 是否符合审批条件. 农 产 品 主 产 区; 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续; 本项目不在豁免名录内; 符合环境准入政策. 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理; 本项目应编制报告表. 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目属于二类工业项目，不属于排放重金属、持久性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目. 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 本项目所在区不属于《水污染防治重点单元》区域，且本项目不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等行业，项目生产废水回用不外排,生活污水排入化粪池后定期清运，合理化处置。. 综上，本项目属于《工业项目分类清单》中二类工业项目，且不涉及重金属、持久性有机污染物排放，符合《新乡市关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》【新环（2015）342号】相关环境准入条件。 9. 项目与“河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案”的相符性分析 表10 与河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案对比分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 第24条：强化工地扬尘污染防治 严格落实施工工地“六个百分百”（施工现场百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，裸露地面百分百绿化或覆盖，进出车辆百分百冲洗，拆除和土方作业百分百喷淋，渣土运输车辆百分百封闭以及城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”; 建筑工地内需做到“六个百分百”。项目所在位置不属于城市建成区。; 符合要求. 第31条：开展工业企业无组织排放治理 2019年10月底前，全省工企业完成物料运输、生产工艺、对环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；汽车、火车、皮带输送机等卸料点要设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行清扫洒水，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。; 项目原料采用密闭罐车运输，搅拌过程、筒仓均配备除尘器处理粉尘，并且生产设备在密闭车间内生产；厂区路面硬化，车辆出入口设置冲洗台。本项目需设置在线监测和视频监控；; 符合要求. 10.项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文（2019）84号）对比分析 本项目为干混砂浆生产项目，与本项目有关的专项方案为《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》， 工作目标：针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。本项目与该方案对比分析见下表。 表11 项目与文件的相符性分析 序号; 详细要求; 本项目处理措施; 相符性. 一、料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 项目整个生产过程均在密闭车间内进行，所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 密闭料场覆盖所有堆场料区（包括堆放区、工作区和主通道区）; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘; 所有地面完成硬化，除物料堆放区域外没有明显积尘; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 下料口设置独立集气罩，配套有独立除尘设施不与其他工序混用; 相符. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置; 厂房内各生产工序均功能区划，均安装有安装固定的喷干雾抑尘装置; 相符. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 厂区出口安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 相符. 二、物料输送环节治理. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 皮带输送机或物料提升机均在密闭廊道内运行; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，转运散状物料均在车间内进行; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 除尘器卸灰进入收集桶内，卸灰区封闭。除尘器收集的粉尘外售，运输车辆苫盖，装卸车时采取加湿措施抑尘; 相符. 三、生产环节治理. 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目不涉及VOCS废气; 相符. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行; 不在生产车间内散放原料，采用全封闭式料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节在密闭良好的车间内运行; 相符. 四、厂区、车辆治理. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫; 对厂区道路定期洒水清扫; 相符. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施; 相符. 五、建设完善监测系统. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 相符. 11. 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 表12 项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项; ，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。 本项目属于干粉砂浆搅拌站，不属于以上禁止新建项目。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第24条：严格实施施工扬尘。 积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，5000 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。采暖季城市建成区施工工地继续实施“; 土行动”。 本项目需设置在线监测和视频监控；建筑工地内需做到“六个百分百”。项目所在位置不属于城市建成区。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第25条：强化工业料堆场扬尘整治。 加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。2018年10月底前，火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、; 渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。 本项目属于建材行业，粉料采用密闭罐车运输，搅拌过程、仓顶均配备脉冲袋式除尘器处理粉尘；厂区路面硬化，车辆出入口设置冲洗台。 企业积极按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”各项抑尘措施。; 符合要求. 扎实推荐净土保卫战第11条：加强涉镉等重金属企业排查整治和环境监管，对废水废气处理设施逐步进行升级改造，切断镉等重金属污染物进入农田的途径，限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂，对不能稳定达标排放的，依法进行停产治理或关闭；全面提升涉重金属排放行业企业清洁生产水平，减少重金属污染物产生，降低重金属排放量；开展含重金属废渣等大宗固体废物资源化利用和关闭、破产 企业遗留危险废物无害化处理处置；加强污水处理厂污泥重金属监测处置；严格控制新建涉镉等重点重金属排放的建设项目，坚决落实重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换，不满足重金属排放总量控制要求的建设项目不予审批。; 本项目不涉及镉等重金属，不会对环境造成重金属污染。; 符合要求. 12.项目与新环攻坚办[2018]215号文的对照分析 本项目与《新乡市区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》新环攻坚办[2018]215号文的对照分析见下表。 表13 项目与新环攻坚办[2018]215号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 加快编制“三线一单”; 加快完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录; 本项目属于干粉砂浆搅拌站，不属于禁止和限制类项目。; 符合要求. 加强无组织排放治理; 企业应制定无组织排放改造方案，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空 中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。对未按时按要求完成无组织排放改造治 理的企业，依法查处，并纳入秋冬季错 峰停限产清单。; 本项目筒仓废气经仓顶除尘器处理后仓顶排放；进料及搅拌废气经脉冲袋式除尘器处理后通过37m高的排气筒排放；并且生产车间全密闭、厂区设置1套洒水降尘设施、1套车辆轮胎清洗设施减少道路扬尘。; 符合要求. 强化面源污染防治措施37. 严格施工扬尘控制管 理; 2018 年10月底前，建立施工工地动态管理清单，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑工地施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。规模以上土石方建筑工地、长度200 米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程等全部安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。2018年12月底前，现有建筑垃圾运输车辆全部完成自动化密闭改装，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网，实现动态跟踪监管。; 企业积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到“六个百分之百”，并严格遵守“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”信息化监管平台。; 符合要求. 由上表可知，本项目符合《新乡市区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的相关规定。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1.环境空气 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市2017年环境质量年报，新乡市PM10年均浓度为116微克/立方米， PM2.5年均浓度为66微克/立方米，二氧化硫（SO2）年均浓度为28微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度为50微克/立方米， CO第95百分位浓度为3.0毫克/立方米， O3第90百分位浓度为209微克/立方米。其中二氧化硫（SO2）年均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5、二氧化氮（NO2）、CO、O3浓度均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。由于封丘县环境气候干燥多风，加上地面裸露，容易引起风尘，从而造成空气PM10和PM2.5因子出现超标现象，企业废气排放和车辆尾气排放等导致NO2、O3出现超标情况。 目前为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求，进一步改善区域大气环境质量。 2.地表水 项目北侧825m处为天然渠。根据水环境功能区划分，天然渠应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002））Ⅴ类标准。 该项目地表水环境质量现状评价采用河南省地表水环境责任目标断面水质周报2017年第48期2017年11月20日~11月26日天然渠封丘陶北监测断面监测数据进行评价，该断面位于项目东北方向约14.3km处，监测数据见表14。 表14 监测断面数据 单位：mg/L 污染物名称; 监测范围值; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. COD; 15.4; 40. NH3-N; 0.43; 2.0. 总磷; 0.01; 0.4. 从监测结果可以看出，天然渠封丘陶北断面水质主要污染物COD、NH3-N及总磷监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限值要求。目前新乡市正在推进实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政办[2018]11号）及《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号）等治理方案，将持续改善新乡市水环境质量。 3.声环境 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场实测，该项目区各厂界昼/夜噪声现状值如表15所示。 表15 厂界四周噪声现状值 单位：dB(A) 监测点; 东侧; 南侧; 北侧; 西侧. 噪声值（昼/夜）; 54.3/43.7; 50.6/42.6; 55.6/45.5; 52.1/42.3. 执行标准; 60/50. 由上表可知，项目各厂界环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼/夜60/50dB(A)）要求。 4.生态环境现状 本项目场址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，生态敏感性低。本项目场址所在地区及周边无自然生态保护区和风景名胜区，生态环境状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 根据现场勘查，评价范围内没有发现有文物、名胜古迹和稀有动、植物种群等需特殊保护对象。主要环境保护目标见表16。 表16 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 最近距离（m）; 规模（人）; 保护级别. 大气环境; 东韩丘村; N; 230; 1600; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 西韩丘村; NW; 446; 1000. 新苑学校; NW; 567; 300. 地表水环境; 天然渠; N; 825; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. 声环境; 东韩丘村; N; 188; 1600; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

| 环境质量标准 | （1）环境空气 项目所在地位于农村地区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表17 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 污染物; 24小时平均; 1小时平均; 备注. SO2; 150μg/m3; 500μg/m3; 二类区. NO2; 80μg/m3; 200μg/m3. PM10; 150μg/m3; -. PM2.5; 75μg/m3; -. （2）地表水 本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 表18 地表水环境质量Ⅴ类标准 序号; 污染物名称; 标准值; 单位. 1; COD; ≤40; mg/L. 2; 氨氮; ≤2. 3; 总磷; ≤0.4. （3）环境噪声 项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 （4）土壤 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，其标准值见下表。 表19 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/kg 序号; 监测因子; 标准限制（筛选值第二类用地）. 1; 砷; 60. 2; 镉; 65. 3; 六价铬; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 8; 四氯化碳; 2.8. 9; 氯仿; 0.9. 10; 氯甲烷; 37. 11; 1，1-二氯乙烷; 9. 12; 1,2-二氯乙烷; 5. 13; 1,1-二氯乙烯; 66. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54. 16; 二氯甲烷; 616. 17; 1,2-二氯丙烷; 5. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 20; 四氯乙烯; 53. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 23; 三氯乙烯; 2.8. 24; 1,2,3 三氯丙烷; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.43. 26; 苯; 4. 27; 氯苯; 270. 28; 1,2-二氯苯; 560. 29; 1,4-二氯苯; 20. 30; 乙苯; 28. 31; 苯乙烯; 1290. 32; 甲苯; 1200. 33; 对间二甲苯; 570. 34; 邻二甲苯; 640. 35; 硝基苯; 76. 36; 苯胺; 260. 37; 2-氯酚; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 15. 39; 苯并[a]芘; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 42; 䓛; 1293. 43; 二苯[a，h]并蒽; 1.5. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 45; 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 项 目 执行标准; 标准值. 营运期; 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值及表3限值要求; 污染物; 颗粒物. 水泥仓及其他通风生产设备; 10.0mg/m3. 厂区无组织废气; 0.5mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 功能区; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单; /; /. |
| 总量控制指标 | 本项目无SO2和NOx排放，职工生活污水经化粪池处理后，由附近村民定期清运，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后，循环使用，无废水外排，因此，评价建议该项目不设总量控制指标。 |

1.工艺流程简述（图示）： 1.1施工期工艺流程 本项目在新乡市封丘县冯村乡东韩丘村南租赁新乡市寰宇建筑材料有限公司闲置场地进行建设，主要进行场地硬化和车间建设。 废水、建筑垃圾 图1 施工期工艺流程及产污环节示意图 1.2营运期项目工艺流程 项目营运期具体生产工艺流程示意图见图2： 图2 项目产品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）购入原料：项目外购符合要求的干砂，在密闭的车间内卸料至砂坑内，干砂由密闭提升机输送至干砂储砂仓。项目外购符合要求的水泥、粉煤灰由罐车运入后通过气力输送至各自的筒仓暂存。 （2）自动配料计量：干砂，水泥、粉煤灰由螺旋输送机输送至计量斗，各物料计量配送采用电脑控制，自动计量称重。 （3）搅拌：经计量后的物料由管道下至密闭搅拌机内均匀混合搅拌，制成成品后，通过放料口进入砂浆运输罐车外运。 注：本生产工艺采用的砂原料为干砂，建设单位须按照该工艺要求采用干砂；若采用湿砂原料，生产工艺将发生重大变动，按照相关规定须重新报批环评。 2 产污环节分析 2.1施工期产污环节分析 本项目施工期污染物主要为施工期扬尘、废水、噪声及固废。 （1）废气 施工期的大气污染主要为施工扬尘，产生扬尘的作业主要有建材运输、装卸、堆放等过程。 （2）废水 项目施工期废水主要为施工机械设备运转的冷却水和洗涤水及暴雨前期的地表径流水。 （3）噪声 施工期主要噪声源有装载机、挖掘机以及交通运输车辆的汽车噪声，声级在70-90dB(A)之间。 （4）固废 施工期排放的固废主要为废弃建筑材料和少量职工生活垃圾。 2.2营运期产污环节分析 （1）废气： a、原料装卸过程产生的废气，污染因子主要为颗粒物； b、储砂仓、粉料筒仓呼吸孔废气，污染因子主要为颗粒物； c、搅拌机进料及搅拌废气，污染因子主要为颗粒物； d、干粉砂浆散装废气，污染因子主要为颗粒物； （2）废水： a、运输车辆清洗废水，污染因子主要为SS； b、职工办公生活污水，污染因子主要为COD、SS、NH3-N。 （3）噪声： a、项目噪声主要为搅拌机、物料传输装置等设备运行产生的噪声和运输车辆运行过程产生的交通噪声。各设备、车辆运转时产生的噪声源强为70~80dB(A)。 （4）固废： a、各除尘设备收集到的粉尘； b、职工办公生活产生的生活垃圾； 3.施工期源强分析 3.1废气 施工期的大气污染主要为施工扬尘，产生扬尘的作业主要有建材运输、装卸、堆放等过程，扬尘产生量约为0.02t。扬尘的污染程度与风速、粉尘粒径、粉尘含水量和汽车行驶速度等因素有关，起尘量随汽车速度和风速增大而呈增大或呈级数增大，扬尘的污染范围也相应扩大。施工扬尘会造成局地降尘量增多，同时施工过程中运送建筑材料和机械设备的车辆扬尘，可能对沿途居民、农作物带来一定的污染影响。这种污染也是局部的、短期的，工程完成之后，施工对大气的影响就会消失。 3.2废水 该项目施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。 施工期产生的废水污染源主要为施工废水，其主要污染物为悬浮物，根据类比调查悬浮物为500～1000mg/L；施工废水量为2.0m3/d，共产生废水180m3。评价建议施工废水经收集后用于场地洒水降尘，不外排。 施工人员均不在施工场地食宿，生活污水主要为施工人员的盥洗水，施工期间施工人员每天最多20人，废水量较少且水质成分简单，约0.4m3/d，共产生施工人员生活污水为36m3，评价建议施工人员生活污水经收集桶收集后用于厂区洒水降尘，不外排。 3.3噪声 施工期主要噪声源有装载机、挖掘机以及交通运输车辆的汽车噪声，声级在70-90dB(A)之间。施工期噪声影响虽然是暂时的，但是施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，对周围环境产生一定的影响。施工机械在不同距离处的噪声级见表20。 表20 距施工机械不同距离处的声级 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声级; 限值. 源强; 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 200m; 昼; 夜. 1; 装载机; 85; 65; 59; 55.5; 51; 45; 39; 75; 55. 2; 挖掘机; 90; 70; 64; 60; 55; 50; 44; 75; 55. 3; 载重汽车; 82; 62; 56; 52; 48; 42; 36; 65; 55. 由表17可知，单台施工机械约在100m以外噪声值才基本能达到施工阶段厂界噪声限值。施工期间，施工机械是组合使用的，噪声影响更大。施工期间应严格控制施工期的噪声。另外，各种施工车辆运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 3.4固体废弃物 施工期排放的固废主要为废弃建筑材料和少量生活垃圾。建筑垃圾产量约为5t，评价要求废弃建筑材料要定点堆放，及时清运到指定的地点综合利用或填埋；建设单位须要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。 施工人员的生活垃圾存放至垃圾箱内，定期交由环卫部门统一处理。 3.5生态影响 项目在施工和道路硬化的过程中会破坏原有的农田植被，不可避免的面临一定的水土流失问题。评价要求对开挖裸露面及时恢复植被，进行绿化处理；临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失；雨季施工时，应备有工程帆布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，减少雨水冲刷。 4.营运期源强分析 4.1废气 项目营运期产生的废气包括原料装卸过程产生的废气、储砂仓和粉料筒仓呼吸孔废气、搅拌机进料及搅拌废气、干粉砂浆散装废气，污染因子为颗粒物。 （1）原料装卸过程产生的废气 项目外购符合要求的干砂，在密闭的车间内卸料（卸料间）至砂坑内，然后由密闭提升机输送至干砂储砂仓，项目在卸料过程中会产生粉尘， 本项目原料砂全部在密封卸料间进行卸料，在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度H、原料含水量W、风速V等有关，本项目砂装卸及物料倒运过程中，装载机取料最高高度为4m，堆料时与原料落差保持1.5m以内。 原料装卸过程中扬尘计算公式如下： 式中：Q－装卸扬尘量，（mg/次）； u-起尘风速（m/s），取4.4m/s； M-车辆吨位，取40t； H-装卸高度，取1.5m。 经计算本项目装卸扬尘量约为3.54g/次，项目砂消耗量为17.98万t/a，装卸次数：17.98÷40=0.4495万次，则每年装卸扬尘量为0.016t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，本次环评建议对生产车间进行密闭，所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 本项目在卸料口上方安装集气罩（封闭车间内集气罩集气效率90%），颗粒物收集后通过单独的1套袋式除尘器进行处理（风量6000m3/h，除尘效率为99%），处理后与搅拌机进料及搅拌废气共同通过1很37m高排气筒排放。本项目原料装卸颗粒物产生量为0.016t/a，无组织排放为0.0016t/a。 表21 原料装卸工段颗粒物治理措施及排放情况一览表 产污设 施/工段; 类型; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 粉尘浓度mg/m3; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度mg/m3; 排放速率（kg/h）. 原料卸料口; 有组织颗粒物; 0.0144; 0.0060; 1; 在密闭车间内，卸料口设置集气罩，然后通过1套袋式除尘器处理（除尘效率99%，风量6000m3/h）; 0.0001; 0.01; 0.0001. 无组织颗粒物; 0.0016; 0.0007; /; 0.0016; /; 0.0007. 因本项目砂卸料过程均在密封卸料间内进行，骨料堆场面积不大，卸料后及时密闭输送至储砂仓内，可有效控制粉尘的产生，在采取以上措施后，产尘量较少。 （2）储砂仓和粉料筒仓呼吸孔废气 本项目共设置2座储砂仓、1座150t水泥筒仓、2座100t干砂筒仓、1座150t粉煤灰筒仓，用于本项目水泥、干砂和粉煤灰的储存和暂存。为使水泥、干砂、粉煤灰能够安全快速的送入筒仓内，仓顶均设有呼吸口，从呼吸口排出的空气含有大量粉尘。水泥、粉煤灰等粉料通过槽罐车运输进厂，然后粉料从槽罐车内以压缩空气（正压）通过管道吹入粉料筒仓，此时产生的含尘废气经筒仓顶部的自带仓顶除尘器净化处理后外排，仓顶除尘器设计除尘效率为99.9%以上，粉尘回收用于生产。干砂由密闭提升机输送至干砂储砂仓和砂筒仓，产生的含尘废气经筒仓顶部的自带仓顶除尘器净化处理后外排，仓顶除尘器设计除尘效率为99.9%以上，粉尘回收用于生产。 根据厂方提供的技术资料和类比调查，本项目干砂用量为179800t/a，水泥用量为59900t/a，粉煤灰用量为59900t/a，本项目罐车每次卸货时间约为30min，则水泥、粉煤灰筒仓年卸料时间为300h。根据第一次全国污染源普查水泥制品制造业工业污染源污染物产生量和排放量的核算办法，输送1吨粉状物料约需输气量460m3，粉尘产生量2.09kg/t粉料。据此计算，项目水泥、粉煤灰入仓过程中产生的废气量均为2755.4万m3/a、粉尘产生量125.2t/a，粉尘产生浓度为4543.4mg/m3，仓顶除尘器除尘效率按照99.9%计，除尘后粉尘排放浓度为4.54mg/m3，该工段粉尘年排放量分别为0.1252t/a、0.1252t/a。根据类比《河南通鑫混凝土有限责任公司新郑分公司年产20万吨干粉砂浆、25万方商品混凝土项目》环境影响报告表及验收报告分析，本项目砂用量为17.98万t/a，其储砂仓和砂筒仓粉尘产生量分别约为1.9t/a，产生浓度约为600mg/m3，经仓顶除尘器处理后，其排放量约为0.019t/a，排放浓度为6mg/m3。 （3）搅拌机进料及搅拌废气 干粉砂浆生产过程中粉料经计量后进料至与搅拌主机连接的预加料斗，然后下至搅拌机内。物料在进料及搅拌过程中均会产生大量粉尘。评价要求针对干粉砂浆搅拌工序设置1套脉冲式除尘器用于收集进料、搅拌等过程中产生的粉尘。经类比《河南通鑫混凝土有限责任公司新郑分公司年产20万吨干粉砂浆、25万方商品混凝土项目》环境影响报告表及验收报告分析，搅拌工序粉尘产生速率为48kg/h，产生浓度为7812.5 mg/m3，粉尘排放速率为0.048kg/h，排放浓度为7.81 mg/m3。 （4）干粉砂浆散装废气 项目干粉砂浆搅拌完成后放料口在装料时会有粉尘产生，建议企业在搅拌料仓放料口处安装自动衔接输料口，同时运输车辆进料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭料仓放料口阀门，然后运输车辆才能行驶。采取以上措施后，可加强自动衔接输料口的密闭性，减少放料粉尘排放，因此成品仓放料口产生的粉尘对周围环境影响较小。 项目整个生产过程均在密闭的生产车间内进行，且项目干粉砂浆生产设备自动化程度高，密闭连接性能好，产生的无组织粉尘很少，项目生产过程中严格执行《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文（2019）84号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》中要求内容实施，废气口安装高效除尘器，厂区道路硬化，定期洒水清扫，设置车辆冲洗平台，设置在线监测和视频监控等措施。 4.2废水 该项目废水包括运输车辆清洗废水和员工生活污水。 项目在厂区进出口设置一个车辆冲洗台，进出车辆经水喷淋后方可出入厂区。根据项目年产量为30万吨，每年需50吨的运输车运输12000辆(次)，每次均需清洗，根据项目实际运行情况可知，车辆冲洗水量一般为0.2m3/辆*次，则本项目运输车辆清洗用水量为2400m3/a，该部分清洗废水经沉淀后可以重新用于车辆的冲洗，不外排。评价以冲洗废水损耗率为10%计，则项目可回用的车辆冲洗废水量为2160m3/a，因此车辆冲洗水的补充水量为240m3/a(约0.8m3/d)。车辆及设备冲洗废水主要污染物为SS，产生浓度约为3000mg/L，废水经沉淀池沉淀后，沉淀池大小为2m3，循环使用，不外排。 根据河南省《用水定额》(DB41/T385-2014)，项目营运期职工生活用水40L/d·人计，本项目员工10人，均不在厂内食宿，则营运期职工生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。本项目排水主要为职工生活污水，排污系数按80%计，则生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。本项目生活污水经厂区内化粪池（10m3）处理后，定期清掏运于肥田，不外排。本项目废水产生量为0.32m3/d，每月废水产生量为9.6m3，厂区内10m3化粪池可以满足该项目生活污水每月定期清运的需求。故本项目废水对周围环境影响较小。 4.3噪声 项目噪声主要为搅拌机、物料传输装置等设备和运输车辆的运行过程产生的交通噪声。噪声源强为70-80dB（A），营运期各高噪设备的噪声值见表22。 表22 主要高噪声设备噪声源 单位：dB（A） 设备位置; 设备名称; 数量; 噪声源强. 生产区域; 搅拌机; 1台; 80. 风机; 1台; 80. 4.4固体废物 该项目的固体废物主要包括除尘装置收集的粉尘和职工办公生活产生的生活垃圾。 （1）除尘装置收集的粉尘 本项目有组织废气均经袋式除尘器净化处理后排放，根据废气环境影响分析，项目有组织废气产排量分别约为112.5t/a、0.1152t/a。则除尘器收集的粉尘量约为112.38t/a。粉尘集中收集后回用于生产工序。 （2）职工办公生活产生的生活垃圾 项目职工人数为10人，职工生活垃圾产生量按每人每天平均0.3kg计，年工作天数300天，则年产量为0.9t。生活垃圾集中收集后，通过村收集、乡镇转运，最后运至封丘县垃圾中转站统一处置。

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料装卸工序 | 无组织颗粒物 | 0.0016t/a | 0.0016t/a |
|  |  | 有组织颗粒物 | 1mg/m3；0.0144t/a | 0.01mg/m3；0.0001t/a |
|  | 储砂仓呼吸工序 | 有组织颗粒物 | 600mg/m3；1.9t/a | 6mg/m3；0.019t/a |
|  | 干砂筒仓呼吸工序 | 有组织颗粒物 | 600mg/m3；1.9t/a | 6mg/m3；0.019t/a |
|  | 水泥筒仓呼吸工序 | 有组织颗粒物 | 4543.4mg/m3；125.2t/a | 4.54mg/m3；0.1252t/a |
|  | 粉煤灰筒仓呼吸工序 | 有组织颗粒物 | 4543.4mg/m3；125.2t/a | 4.54mg/m3；0.1252t/a |
|  | 进料及搅拌工序 | 有组织颗粒物 | 7812.5mg/m3；112.5t/a | 7.81mg/m3；0.1152t/a |
| 水 污 染 物 | 运输车辆清洗废水 | 废水量 | 0 | 废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 96m3/a | 排入厂区化粪池处理后定期清运 |
| 固 体 废 物 | 除尘装置 | 粉尘 | 112.38t/a | 集中收集后回用于生产 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 村收集、乡镇转运，最后运至封丘县垃圾中转站统一处置 |
| 噪 声 | 本项目运营期噪声主要为厂区设备运行产生的噪声，经采取基础减振、合理布置设备、设置隔声墙、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 |  |  |  |
| 生 态 | 主要生态影响 项目对厂区内地面已经进行了硬化，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |

1.施工期环境影响分析 本项目施工期存在的主要环境问题为施工期扬尘、噪声、废水及固废。 1.1施工期大气环境影响分析 施工期的大气污染主要为施工扬尘，产生扬尘的作业主要有建材运输、装卸、堆放等过程，扬尘产生量约为0.02t。扬尘的污染程度与风速、粉尘粒径、粉尘含水量和汽车行驶速度等因素有关，起尘量随汽车速度和风速增大而呈增大或呈级数增大，扬尘的污染范围也相应扩大。施工扬尘会造成局地降尘量增多，同时施工过程中运送建筑材料和机械设备的车辆扬尘，可能对沿途居民、农作物带来一定的污染影响。这种污染也是局部的、短期的，工程完成之后，施工对大气的影响就会消失。根据《新乡市蓝天工程行动计划》、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》，建设单位需采取以下措施： ①建筑施工禁止使用散装水泥；②建筑施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；③施工现场道路、作业区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；④施工中产生的物料堆应采取遮挡、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；⑤运输车辆采取密闭措施，且装载时不宜过满，以减少运输过程中由于泥土的散落造成的扬尘；⑥企业应在厂区门口树立标识牌，对本项目采取的环保治理措施进行公示，接受公众监督。控制措施为：建议施工堆场设置防护网，定期洒水、及时清运，建材入库存放，减少扬尘影响；建筑垃圾保湿运送定点倾倒，建材运输车辆采取帆布压盖等措施，施工期扬尘对大气环境的影响较小。 1.2施工期水环境影响分析 该项目施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。施工废水经收集后用于场地洒水降尘，不外排。施工人员生活污水经收集桶收集后用于厂区洒水降尘，不外排。施工期产生的废水不会对周围环境产生较大影响。 1.3施工期声环境影响分析 施工期主要噪声源有装载机、挖掘机以及交通运输车辆的汽车噪声，声级在70-90dB(A)之间。施工期噪声影响虽然是暂时的，但是施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，对周围环境产生一定的影响。施工机械在不同距离处的噪声级见表23。 表23 距施工机械不同距离处的声级 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声级; 限值. 源强; 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 200m; 昼; 夜. 1; 装载机; 85; 65; 59; 55.5; 51; 45; 39; 75; 55. 2; 挖掘机; 90; 70; 64; 60; 55; 50; 44; 75; 55. 3; 载重汽车; 82; 62; 56; 52; 48; 42; 36; 65; 55. 由表19可知，单台施工机械约在100m以外噪声值才基本能达到施工阶段厂界噪声限值。施工期间，施工机械是组合使用的，噪声影响更大。施工期间应严格控制施工期的噪声。另外，各种施工车辆运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）合理安排高噪声设备运行时间； （2）优先选择性能良好的高效低噪施工设备。日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生。 （3）合理安排施工人员的作业时间、作业方式，减少接触高噪音的时间，对距离噪声源较近的人员，除采取必要的个人保护措施外，应适当缩短劳动作业时间。 1.4施工期固体废弃物影响分析 施工期排放的固废主要为废弃建筑材料和少量生活垃圾。建筑垃圾产量约为5t，评价要求废弃建筑材料要定点堆放，及时清运到指定的地点综合利用或填埋；建设单位须要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。 施工人员的生活垃圾存放至垃圾箱内，定期交由环卫部门统一处理。 1.5施工期生态影响分析 项目在施工和道路硬化的过程中会破坏原有的农田植被，不可避免的面临一定的水土流失问题。评价要求对开挖裸露面及时恢复植被，进行绿化处理；临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失；雨季施工时，应备有工程帆布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，减少雨水冲刷。 2.营运期环境影响分析 2.1大气环境影响分析及措施 2.1.1大气环境影响分析 项目营运期产生的废气包括原料装卸过程产生的废气、储砂仓和粉料筒仓呼吸孔废气、搅拌机进料及搅拌废气、干粉砂浆散装废气，污染因子为颗粒物。 （1）储砂仓和粉料筒仓呼吸孔废气 本项目共设置2座储砂仓、1座150t水泥筒仓、2座100t干砂筒仓、1座150t粉煤灰筒仓，用于本项目水泥、干砂和粉煤灰的储存和暂存。水泥、粉煤灰等粉料通过槽罐车运输进厂，然后粉料从槽罐车内以压缩空气（正压）通过管道吹入粉料筒仓，此时产生的含尘废气经筒仓顶部的自带仓顶除尘器净化处理后外排，仓顶除尘器设计除尘效率为99.9%以上，粉尘回收用于生产。干砂由密闭提升机输送至干砂储砂仓和砂筒仓，产生的含尘废气经筒仓顶部的自带仓顶除尘器净化处理后外排，仓顶除尘器设计除尘效率为99.9%以上，粉尘回收用于生产。 根据工程分析，项目水泥、粉煤灰入仓过程中产生的废气量均为2755.4万m3/a、粉尘产生量125.2t/a，粉尘产生浓度为4543.4mg/m3，仓顶除尘器除尘效率按照99.9%计，除尘后粉尘排放浓度为4.54mg/m3，该工段粉尘年排放量分别为0.1252t/a、0.1252t/a。本项目砂用量为17.98万t/a，其储砂仓和砂筒仓粉尘产生量分别约为1.9t/a，产生浓度约为600mg/m3，经仓顶除尘器处理后，其排放量约为0.019t/a，排放浓度为6mg/m3。该工段粉尘产排情况见表24。 表24 本项目筒仓产生及排放情况一览表 设备; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度(mg/m3); 治理措施; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3). 2个干砂储砂仓; 粉尘; 1.9; 600; 仓顶 除尘器; 99.9; 0.019; 6. 2个干砂筒仓; 粉尘; 1.9; 600; 仓顶 除尘器; 99.9; 0.019; 6. 1个粉煤灰筒仓; 粉尘; 125.2; 4543.4; 仓顶 除尘器; 99.9; 0.1252; 4.54. 1个水泥筒仓; 粉尘; 125.2; 4543.4; 仓顶 除尘器; 99.9; 0.1252; 4.54. 由上表可知，砂、水泥和粉煤灰筒仓和储砂仓产生的粉尘经除尘器处理后粉尘排放浓度分别为6mg/m3、4.54mg/m3、4.54mg/m3、6mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)。处理后粉尘经仓顶除尘器外排。 （2）搅拌机进料及搅拌废气 干粉砂浆生产过程中粉料经计量后进料至与搅拌主机连接的预加料斗，然后下至搅拌机内。物料在进料及搅拌过程中均会产生大量粉尘。评价要求针对干粉砂浆搅拌工序设置1套脉冲式除尘器用于收集下料、搅拌等过程中产生的粉尘。经类比《河南通鑫混凝土有限责任公司新郑分公司年产20万吨干粉砂浆、25万方商品混凝土项目》环境影响报告表及验收报告分析，搅拌工序粉尘产生速率为48kg/h，本项目搅拌工序粉尘产排情况见表25。 表25 干粉砂浆搅拌机下料及搅拌工序粉尘产排情况一览表 产尘点; 产尘量t/a; 产尘速率（kg/h）; 风机风量（m3/h）; 粉尘浓度mg/m3; 治理措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 搅拌工序（投料、回气）; 112.5; 48; 6000; 7812.5; 1套脉冲袋式除尘器（效率99.9%）+37m高排气筒; 7.81; 0.048; 0.1152. 根据资料，本项目干粉砂浆搅拌机位于距离地面高度约为14m左右的平台上，干粉砂浆搅拌车间为高32米的封闭车间，建议该工序除尘设备配套的排气筒高度为37m，即高出车间5m，实现有组织排放。 根据核算分析，干粉砂浆搅拌机产生粉尘经脉冲袋式除尘器收集处理后，经37m高排气筒排放，排放速率为0.048kg/h，排放浓度为7.8mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)。 （3）干粉砂浆散装废气 项目干粉砂浆搅拌完成后放料口在装料时会有粉尘产生，建议企业在搅拌料仓放料口处安装自动衔接输料口，同时运输车辆进料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭料仓放料口阀门，然后运输车辆才能行驶。采取以上措施后，可加强自动衔接输料口的密闭性，减少放料粉尘排放，因此成品仓放料口产生的粉尘对周围环境影响较小。 （4）原料装卸过程产生的废气 项目外购符合要求的干砂，在密闭的车间内卸料（卸料间）至砂坑内，然后由密闭提升机输送至干砂储砂仓，项目在卸料过程中会产生粉尘，经计算本项目装卸扬尘量约为3.54g/次，每年装卸扬尘量为0.016t/a。本项目在卸料口上方安装集气罩（封闭车间内集气罩集气效率90%），颗粒物收集后通过单独的1套袋式除尘器进行处理（风量6000m3/h，除尘效率为99%），处理后与搅拌机进料及搅拌废气共同通过1很37m高排气筒排放。本项目原料装卸颗粒物产生量为0.016t/a，无组织排放为0.0016t/a。则该工序有组织排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.01mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)。 因本项目砂卸料过程均在密封卸料间内进行，骨料堆场面积不大，卸料后及时密闭输送至储砂仓内，可有效控制粉尘的产生，因此，在采取以上措施后，产尘量较少。 项目整个生产过程均在密闭的生产车间内进行，且项目干粉砂浆生产设备自动化程度高，密闭连接性能好，产生的无组织粉尘很少，项目生产过程中严格执行《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》中要求内容实施，废气口安装高效除尘器，厂区道路硬化，定期洒水清扫，设置车辆冲洗平台，设置在线监测和视频监控等措施。 （5）项目废气预测 ①预测模式： 本次大气初步预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落地浓度和出现距离。 ②评价因子和评价标准 表26 评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. TSP; 1小时平均; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）TSP日均浓度值的3倍. ③预测因子和源强参数 根据本项目排放特点，选取的影响预测因子为TSP，具体见下表。 表27 本项目点源参数表 编号; 点源名称; 排气筒高度; 排气筒出口内径/m; 烟气流速 /（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 粉尘. 1; 排气筒P1; 37; 0.3; 23.3; 20; 2400; 正常排放; 0.0481. 表28 本项目矩形面源参数表 编号; 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 粉尘. 1; 生产车间; 30; 20; 5; 32; 2400; 正常排放; 0.1208. 表29 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.2. 最低环境温度/℃; -10.7. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; ¨是 þ否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; ¨是 þ否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ④估算模式结果 根据HJ2.2-2018推荐的大气估算模式计算下风向各点预测浓度，污染物估算模式浓度预测结果见下表。 表30 项目废气污染物影响预测结果 下风向距离D（m）; TSP. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率%. 10; 0; 0. 100; 0.00002634; 0. 200; 0.0003978; 0.04. 281; 0.0005476; 0.06. 300; 0.000542; 0.06. 400; 0.0005079; 0.06. 500; 0.0004829; 0.05. 700; 0.0004934; 0.05. 1000; 0.0003818; 0.04. 1500; 0.0003492; 0.04. 2000; 0.0003063; 0.03. 2500; 0.0002759; 0.03. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.0005476; 0.06. D10%最远距离/m; 281. 表31 项目废气污染物影响预测结果——面源 下风向距离D（m）; 生产车间面源. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率%. 10; 2.663E-18; 0. 100; 0.004028; 0.45. 200; 0.008183; 0.91. 300; 0.008394; 0.93. 340; 0.008627; 0.96. 500; 0.007065; 0.79. 700; 0.00671; 0.75. 1000; 0.005365; 0.6. 1500; 0.003853; 0.43. 2000; 0.003027; 0.34. 2500; 0.002698; 0.3. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.008627; 0.96. D10%最远距离/m; 340. 根据计算结果，本项目有组织、无组织排放的各污染物最大落地浓度均小于环境质量标准值，对环境空气影响不大。 本项目最大占标率PMax=0.96%，小于1%，故本项目的评价等级为三级评价。结合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定，三级评价项目不进行进一步预测和评价。 表32 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测☑. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑本项目非正常排放源□现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他☑. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 预测因子; 预测因子(TSP); 包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%☑; C本项目最大标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C本项目占标率≤100%☑; C本项目占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标☑; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%☑; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（0.4053）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上所述，评价认为项目营运期的废气经采取合理有效处置措施后，均能够达标排放，不需设置大气防护距离，对周围环境影响较小，不会对周边大气环境造成明显不利影响。 （6）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，36.57m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表33。 表33 卫生防护距离计算结果一览表 位置; 污染物 名称; 排放速率kg/h; 面源参数; 环境标准值 mg/m3; 计算结果m; 需设置卫生防护距离m. 长m; 宽m; 高度m. 生产车间; 粉尘; 0.1208; 30; 20; 32; 0.45; 15.25; 50. 本项目参照卫生防护局距离计算结果设置50米的环境防护距离，评价建议防护距离内不得再新建和审批居民区、学校和医院等环境敏感点，项目防护距离包络图见附图4。根据防护距离包络图可知，防护距离内主要为项目厂区、寰宇建筑材料厂区和农田。故本项目防护距离范围内无居住、医疗、卫生、教育等敏感区域用地，满足防护距离要求。 （7）大气环境防护距离 本次评价采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算主要无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合车间平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。根据以上计算结果，项目无组织排放的废气在距离源中心的评价范围内预测点的贡献值均达到相应的环境质量标准，无超标点，不需设置大气环境防护距离。 2.1.2废气治理措施可行性分析 项目有组织废气均引至脉冲袋式除尘器处理后经过不低于37m高排气筒排放。 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，它的除尘效率可高达99.9%。 本项目通过类比现有工程检测结果，本项目采取的措施可行，可以达标排放。 2.2水环境影响分析及措施 该项目废水包括运输车辆清洗废水和员工生活污水。 项目在厂区进出口设置一个车辆冲洗台，进出车辆经水喷淋后方可出入厂区。根据工程分析，本项目运输车辆清洗用水量为2400m3/a，该部分清洗废水经沉淀后可以重新用于车辆的冲洗，不外排。评价以冲洗废水损耗率为10%计，则项目可回用的车辆冲洗废水量为2160m3/a，因此车辆冲洗水的补充水量为240m3/a(约0.8m3/d)。车辆及设备冲洗废水主要污染物为SS，产生浓度约为3000mg/L，废水经沉淀池沉淀后，沉淀池大小为2m3，循环使用，不外排。 根据河南省《用水定额》(DB41/T385-2014)，项目营运期职工生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。本项目排水主要为职工生活污水，排污系数按80%计，则生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。本项目生活污水经厂区内化粪池（10m3）处理后，定期清掏运于肥田，不外排。本项目废水产生量为0.32m3/d，每月废水产生量为9.6m3，厂区内10m3化粪池可以满足该项目生活污水每月定期清运的需求。故本项目废水对周围环境影响较小。 综上，该项目采取并落实环保措施后，对周围地表水环境影响较小。 2.3声环境影响分析及措施 项目噪声主要为搅拌机、物料传输装置等设备和运输车辆的运行过程产生的交通噪声。项目主要噪声源为搅拌机等机械设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，机械噪声源强在70～80dB（A）。本项目建成后，经减震、建筑隔声等措施后，噪声源强可降低10～15dB（A）左右。本项目采用隔声、消声、减振等方式治理噪声污染，本项目各噪声源排放情况见表34。 表34 主要高噪声设备噪声源及采取的降噪措施 单位：dB（A） 设备位置; 设备名称; 数量; 噪声源强; 噪声治理措施; 车间外1m处噪声源强. 生产区域; 搅拌机; 1台; 80; 距离衰减、厂房隔声、加强管理; 64.7. 风机; 1台; 80; 减振基础、距离衰减、厂房隔声. 为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi— i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： LAr=LAr0−20lgr/r0 式中： LA(r)—距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0)—距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0—参照点到声源的距离，（m）； r—预测点到声源的距离，（m）。 （3）噪声预测 L=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，[dB(A)]； Leqb—预测点的背景值，[dB(A)]。 各噪声源经过距离衰减后，对项目厂界及周围敏感点噪声预测结果见表35。 表35 厂界噪声预测值 单位：dB（A） 厂界/敏感点; 噪声源强; 噪声源到厂界/敏感点最近距离/m; 贡献值; 背景值; 预测值; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 64.7; 5; 49.1; /; 49.1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类（昼/夜60/50）; 达标. 西厂界; 160; 23.5; /; 23.5. 南厂界; 5; 49.1; /; 49.1. 北厂界; 50; 35.3; /; 35.3. 由上表可知，项目东、西、南、北各厂界昼/夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，因此，本项目噪声对周围环境及敏感点的影响较小。 2.4固体废物影响分析 该项目的固体废物主要包括除尘装置收集的粉尘和职工办公生活产生的生活垃圾。 （1）除尘装置收集的粉尘 本项目有组织废气均经袋式除尘器净化处理后排放，根据废气环境影响分析，项目有组织废气产排量分别约为112.5t/a、0.1152t/a。则除尘器收集的粉尘量约为112.38t/a。粉尘集中收集后回用于生产工序。 （2）职工办公生活产生的生活垃圾 项目职工人数为10人，职工生活垃圾产生量按每人每天平均0.3kg计，年工作天数300天，则年产量为0.9t。生活垃圾集中收集后，通过村收集、乡镇转运，最后运至封丘县垃圾中转站统一处置。 综上，该项目采取以上措施后固废均得到合理有效的处理，对周围环境的影响较小。 3.土壤环境影响分析 1. 评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度、占地规模共同判定： （1）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”，本项目行业类别属于非金属矿物制品中的其他类，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III类。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为5669.5平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目周边不存在园地、牧草地、饮用水水源地，不存在居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，本项目北侧临新乡市寰宇建筑材料有限公司、230m处为东韩丘村；西北侧446m处为西韩丘村、567m处为新苑学校；西侧临004县道，隔路为耕地；南侧临耕地，本项目土壤环境敏感程度为敏感。具体指标判断见下表。 表36 污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-” 表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目的项目类别为III类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，由上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 本项目属于污染影响性项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km 范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。 2.土壤环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂区占地范围内共设置了 3个土壤监测点位（3个表层样点）。该企业委托河南松筠检测技术有限公司于2019年7月29日在该厂区内进行了土壤监测，检测报告见附件5，监测点位、监测因子、监测频次见下表。 表37 监测点位、监测因子、监测频次一览表 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 土壤; T1表层土 （E：114.498330° N：35.050136°）; 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a，h】蒽、茚并【1,2,3-cd】芘、萘，总计45项; 检测1天， 每天采样1次. T2表层土 （E：114.499480° N：35.050425°）. T3表层土 （E：114.499243° N：35.049885°）. 检测结果在下表。 表38 检测结果一览表 单位：mg/kg 序号; 监测因子; 检出值; 标准限制（筛选值第二类用地）; 检出限; 达标情况. 1; 镉; 0.73; 0.58; 0.78; 65; 0.01mg/kg; 达标. 2; 铅; 8.9; 10.9; 10.4; 800; 0.1mg/kg; 达标. 3; 六价铬; 未检出; 未检出; 未检出; 5.7; 2mg/kg; 达标. 4; 铜; 14; 20; 17; 18000; 1mg/kg; 达标. 5; 镍; 22; 32; 29; 900; 5mg/kg; 达标. 6; 汞; 0.018; 0.020; 0.034; 38; 0.005mg/kg; 达标. 7; 砷; 6.57; 11.1; 8.17; 60; 0.01mg/kg; 达标. 8; 四氯化碳; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8; 2.1µg/kg; 达标. 9; 氯仿; 未检出; 未检出; 未检出; 0.9; 1.5µg/kg; 达标. 10; 氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; 37; 1.0µg/kg; 达标. 11; 1,1-二氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 9; 1.6µg/kg; 达标. 12; 1,2-二氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 5; 1.3µg/kg; 达标. 13; 1,1-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 66; 0.8µg/kg; 达标. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 596; 0.9µg/kg; 达标. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 54; 0.9µg/kg; 达标. 16; 二氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; 616; 2.6µg/kg; 达标. 17; 1,2-二氯丙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 5; 1.9µg/kg; 达标. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 10; 1.0µg/kg; 达标. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 6.8; 1.0µg/kg; 达标. 20; 四氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 53; 0.8µg/kg; 达标. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 840; 1.1µg/kg; 达标. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8; 1.4µg/kg; 达标. 23; 三氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8; 0.9µg/kg; 达标. 24; 1,2,3 三氯丙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5; 1.0µg/kg; 达标. 25; 氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 0.43; 1.5µg/kg; 达标. 26; 苯; 未检出; 未检出; 未检出; 4; 1.6µg/kg; 达标. 27; 氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; 270; 1.1µg/kg; 达标. 28; 1,2-二氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; 560; 1.0µg/kg; 达标. 29; 1,4-二氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; 20; 1.2µg/kg; 达标. 30; 乙苯; 未检出; 未检出; 未检出; 28; 1.2µg/kg; 达标. 31; 苯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 1290; 1.6µg/kg; 达标. 32; 甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 1200; 2.0µg/kg; 达标. 33; 对间二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 570; 3.6µg/kg; 达标. 34; 邻二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 640; 1.3µg/kg; 达标. 35; 硝基苯; 未检出; 未检出; 未检出; 76; 0.09mg/kg; 达标. 36; 苯胺; 未检出; 未检出; 未检出; 260; /; 达标. 37; 2-氯酚; 未检出; 未检出; 未检出; 2256; 0.06mg/kg; 达标. 38; 苯并[a]蒽; 未检出; 未检出; 未检出; 15; 0.1mg/kg; 达标. 39; 苯并[a]芘; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5; 0.1mg/kg; 达标. 40; 苯并[b]荧蒽; 未检出; 未检出; 未检出; 15; 0.2mg/kg; 达标. 41; 苯并[k]荧蒽; 未检出; 未检出; 未检出; 151; 0.1mg/kg; 达标. 42; 䓛; 未检出; 未检出; 未检出; 1293; 0.1mg/kg; 达标. 43; 二苯[a，h]并蒽; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5; 0.1mg/kg; 达标. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; 未检出; 未检出; 15; 0.1mg/kg; 达标. 45; 萘; 未检出; 未检出; 未检出; 70; 0.09mg/kg; 达标. 由上表可知，该企业各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。 3.土壤环境影响分析 本项目为干混砂浆建设项目，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 本项目主要是对生产过程中产生的粉尘、员工生活污水、除尘器收集的粉尘进行治理，废气有组织收集后经除尘器治理，通过1根37m高排气筒排放；生产车间全密闭、1套洒水降尘设施、1套车辆轮胎清洗设施防治无组织废气的排放；生活污水经化粪池处理后定期清运；一般固废暂存间地面按照相关要求进行了防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 本项目污染源主要为粉尘、生活污水、固废，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 （2）过程防控措施 本项目为干混砂浆生产项目，产生污染物种类为颗粒物，在单独密闭车间内进行，采用袋式除尘器治理；生活污水采用化粪池处理，定期清运。本项目固废为除尘清灰，位于一般固废暂存间暂存，不会对土壤造成影响。厂区内采取绿化措施，对颗粒物等污染物进行有效吸附。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，项目运营期在落实厂区绿化条件下，对污染物进行吸附后，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 4.选址可行性分析 该项目位于封丘县冯村乡东韩丘村南，项目北侧临新乡市寰宇建筑材料有限公司、230m处为东韩丘村、825m处为天然渠；西北侧446m处为西韩丘村、567m处为新苑学校；西侧临004县道，隔路为耕地；南侧临耕地，164m处为大功河。项目西侧临004县道，周围交通便利，物料运输方便。 根据《新乡市关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》【新环（2015）342号】的相关规定要求，项目所在区域属于农产品主产区，不在《水污染防治重点单元》区域内；项目属其他非金属矿物制品制造，为二类工业改建项目，生产过程不涉及重金属及持久性有机污染物排放，不会对周边环境产生不良影响。因此，项目建设符合【新环（2015）342号】的相关规定要求。 根据封丘县土地利用总体规划图（2010-2020年），项目所在位置属规划的建设用地；根据封丘县冯村乡国土资源管理所、封丘县冯村乡人民政府出具的证明，项目建设符合冯村乡土地利用及乡镇总体发展规划，因此，该项目用地符合封丘县冯村乡土地利用总体规划。 项目运营期废气、废水、噪声采取措施后均可达标排放；废气无组织排放经预测卫生防护距离为50m，卫生防护距离内无环境敏感点；固废均能得到有效处置；营运期各污染物经有效措施处理后，对周围环境影响较小。 因此，从环保角度和现行国家及地方现行相关规定分析，评价认为本项目选址可行。 5. 环境监测计划 1、监控要求 （1）根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志。 （2）根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。 （3）污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。 （4）根据当地环保要求，本项目需安装视频监控系统的同时还应安装粉尘检测仪。 2、运营期监控要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，项目属于非重点排污单位，对生产过程中产生的废气、噪声进行监控，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。监测内容及频率见表39。 表39 工程环境监测项目一览表 监控类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 备注. 污染源; 废气; 颗粒物; 进料搅拌除尘器进、出口; 1次/半年; /. 仓顶除尘器出口; /. 厂界; /. 噪声; 等效声级; 高噪声车间、主要设备、厂界; 每半年一次，每次两天，昼夜各一次; /. 6.环保投资 该项目的环保投资估算约为32.81万元，占总投资的1.5%，其环保投资详见表40。 表40 环保投资概况一览表 序号; 项目; 环保设施名称; 数量; 投资额 （万元）; 资金来源. 1; 废气治理; 筒仓装卸料工序; 经仓顶除尘器处理后排放; 4套; 4; 企业 自筹. 储砂仓进料工序; 经仓顶除尘器处理后排放; 2套; 2. 搅拌机进料及搅拌工序; 密闭生产车间、生产区域全密闭，通道口安装卷帘门; /; /. 1套脉冲袋式除尘器（效率99.9%），风机风量6000m3/h，1根37m高排气筒; 1套; 2. 原料卸料口; 集气罩+1套袋式除尘器（风量6000m3/h，除尘效率99%）; 1套; 2. 厂区; 厂区道路硬化，洒水降尘设施，设置车辆冲洗平台，设置在线监测和视频监控; 1套; 20. 2; 废水治理; 运输车辆清洗废水; 循环水池，容积2m3; 1座; 0.1. 生活污水; 化粪池，容积10m3; 1座; 0.5. 3; 固废治理; 一般固废暂存区，面积30m2; 1座; 0.2. 生活垃圾收集箱，厂区内根据需要设置; 3个; 0.01. 4; 噪声治理; 减振基础、隔声; 若干; 2.0. 合计; 32.81; /. 7.环保验收 该项目环保设施三同时环保验收内容详见表41。 表41 环保设施验收一览表 序号; 项目类别; 产污工序; 验收内容与执行标准. 1; 废气治理; 筒仓装卸料工序; 4台仓顶除尘器处理后排放; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2限值要求（重点地区特别排放限值，颗粒物≤10mg/m3）. 储砂仓进料工序; 2台仓顶除尘器处理后排放. 搅拌机进料及搅拌工序; 1套脉冲袋式除尘器（效率99.9%），风机风量6000m3/h，1根37m高排气筒. 密闭生产车间、生产区域全密闭，通道口安装卷帘门. 原料卸料口; 集气罩+1套袋式除尘器（风量6000m3/h，除尘效率99%）. 厂区; 厂区道路硬化，1套洒水降尘设施，设置1套车辆冲洗平台，设置1套在线监测和视频监控; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3限值要求（颗粒物≤0.5mg/m3）. 2; 废水治理; 运输车辆清洗废水; 循环水池，容积2m3; /. 生活污水; 化粪池1座，容积10m3; /. 3; 固废治理; 一般工业固废; 一般固废暂存场1座，面积30m2，; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 生活垃圾; 垃圾收集箱设置若干个; /. 4; 噪声治理; 减振垫、隔声; 高噪设备设置; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 筒仓装卸料工序 | 颗粒物 | 4台仓顶除尘器处理后排放 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2限值要求（重点地区特别排放限值，颗粒物≤10mg/m3） |
|  | 储砂仓进料工序 | 颗粒物 | 2台仓顶除尘器处理后排放 |  |
|  | 搅拌机进料及搅拌工序 | 颗粒物 | 1套脉冲袋式除尘器（效率99.9%），风机风量6000m3/h，1根37m高排气筒 |  |
|  | 原料卸料口 | 颗粒物 | 集气罩+1套袋式除尘器（风量6000m3/h，除尘效率99%） |  |
|  | 厂区 | 颗粒物 | 厂区道路硬化，1套洒水降尘设施，设置1套车辆冲洗平台，设置1套在线监测和视频监控 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3限值要求（颗粒物≤0.5mg/m3） |
| 水 污 染 物 | 运输车辆清洗废水 | SS等 | 用于厂区洒水降尘 | 综合利用，对周围环境影响很小 |
|  | 职工生活污水 | COD NH3-N SS | 生活污水排入厂区化粪池处理后定期清运 |  |
| 固 体 废 物 | 除尘装置 | 粉尘 | 返回生产线回用 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 村收集、乡镇转运，统一运至封丘县垃圾中转站处置 | 合理化处置 |
| 噪 声 | 本项目运营期噪声主要为厂区设备运行产生的噪声，经采取基础减振、合理布置设备、设置隔声墙、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： / |  |  |  |  |

一、结论 1.项目概况 新乡市恒铭建材有限公司拟投资2200万元在新乡市封丘县冯村乡东韩丘村南租赁新乡市寰宇建筑材料有限公司闲置场地，建设年产30万吨预拌干粉砂浆项目。项目占地4818平方米，产品为预拌干粉砂浆，年产量为30万吨，主要用于建材行业等。劳动定员10人，工作制度为300d，8h工作制。 2.产业政策相符性分析 本项目属其他非金属矿物制品制造，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），该项目不在其鼓励类、限制类和淘汰类之列；根据《促进产业结构调整暂行规定》，属允许类；经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在其限制、禁止用地项目目录中；项目已在封丘县发展和改革委员会备案，项目代码为：2018-410727-30-03-053992，因此，该项目符合国家现行有关产业政策。 3.项目选址可行性分析 该项目位于封丘县冯村乡东韩丘村南，项目北侧临新乡市寰宇建筑材料有限公司、230m处为东韩丘村、825m处为天然渠；西北侧446m处为西韩丘村、567m处为新苑学校；西侧临004县道，隔路为耕地；南侧临耕地，164m处为大功河。项目西侧临004县道，周围交通便利，物料运输方便。 根据《新乡市关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》【新环（2015）342号】的相关规定要求，项目所在区域属于农产品主产区，不在《水污染防治重点单元》区域内；项目属其他非金属矿物制品制造，为二类工业改建项目，生产过程不涉及重金属及持久性有机污染物排放，不会对周边环境产生不良影响。因此，项目建设符合【新环（2015）342号】的相关规定要求。 根据封丘县土地利用总体规划图（2010-2020年），项目所在位置属规划的建设用地；根据封丘县冯村乡国土资源管理所、封丘县冯村乡人民政府出具的证明，项目建设符合冯村乡土地利用及乡镇总体发展规划，因此，该项目用地符合封丘县冯村乡土地利用总体规划。 项目运营期废气、废水、噪声采取措施后均可达标排放；废气无组织排放经预测卫生防护距离为50m，卫生防护距离内无环境敏感点；固废均能得到有效处置；营运期各污染物经有效措施处理后，对周围环境影响较小。 因此，从环保角度和现行国家及地方现行相关规定分析，评价认为本项目选址可行。 4.平面布置合理性分析 该项目租赁新乡市寰宇建筑材料有限公司现有预留建设用地，所在厂区整体为不规则图形，厂区建设内容主要包括生产车间等。生产车间位于厂区东侧，主要布置有干粉砂浆拌料系统等，各产尘工序及设备都设置有配套的除尘器；办公室依托新乡市寰宇建筑材料有限公司，厂区大门位于西侧，临004县道，物料及成品运输方便。 项目所在地最多风向为东北风，距离项目最近的居民区（北侧230m处的东韩丘村）处于主导风向的侧风向，项目营运期产生的废气采取措施后均可达标排放，卫生防护距离内无环境敏感点，对周围环境影响较小。 因此，从环保角度分析，项目平面布置合理。 5.环境质量现状 项目区域的SO2、NOX、PM10的现状值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。项目所在区域天然渠封丘陶北断面监测数据COD、NH3-N、TP均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准的规定限值。项目各厂界噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目场址所在地区及周边无自然生态保护区和风景名胜区，生态环境状况良好。 6.营运期对环境的影响与防治措施 （1）废气 项目营运期产生的废气包括原料装卸过程产生的废气、储砂仓和粉料筒仓呼吸孔废气、搅拌机进料及搅拌废气、干粉砂浆散装废气，污染因子为颗粒物。 本项目共设置2座储砂仓、1座150t水泥筒仓、2座100t干砂筒仓、1座150t粉煤灰筒仓，用于本项目水泥、干砂和粉煤灰的储存和暂存。项目水泥、粉煤灰入仓过程中产生的废气量均为2755.4万m3/a、粉尘产生量125.2t/a，粉尘产生浓度为4543.4mg/m3，仓顶除尘器除尘效率按照99.9%计，除尘后粉尘排放浓度为4.54mg/m3。经计算，该工段粉尘年排放量分别为0.1252t/a、0.1252t/a。本项目砂用量为17.98万t/a，其储砂仓和砂筒仓粉尘产生量分别约为1.9t/a，产生浓度约为600mg/m3，经仓顶除尘器处理后，其排放量约为0.019t/a，排放浓度为6mg/m3。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)。 干粉砂浆生产过程中粉料经计量后下料至与搅拌主机连接的预加料斗，然后下至搅拌机内。物料在下料及搅拌过程中均会产生大量粉尘。搅拌机进料及搅拌废气设置1套脉冲式除尘器用于收集下料、搅拌回气等过程中产生的粉尘。搅拌工序粉尘产生速率为48kg/h，产生浓度为7812.5 mg/m3，粉尘排放速率为0.048kg/h，排放浓度为7.81mg/m3。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)。 项目在卸料口上方安装集气罩（封闭车间内集气罩集气效率90%），颗粒物收集后通过单独的1套袋式除尘器进行处理（风量6000m3/h，除尘效率为99%），处理后与搅拌机进料及搅拌废气共同通过1很37m高排气筒排放。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)。 项目整个生产过程均在密闭的生产车间内进行，且项目干粉砂浆生产设备自动化程度高，密闭连接性能好，产生的无组织粉尘很少，项目生产过程中严格执行《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）》中要求内容实施，废气口安装高效除尘器，厂区道路硬化，定期洒水清扫，设置车辆冲洗平台，设置在线监测和视频监控等措施。 根据计算结果，本项目有组织、无组织排放的各污染物最大落地浓度均小于环境质量标准值，对环境空气影响不大。 本项目最大占标率PMax=0.96%，小于1%，故本项目的评价等级为三级评价。结合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定，三级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 经计算，项目无组织废气的卫生防护距离为50m，卫生防护距离内无环境敏感点，可满足卫生防护距离要求。 评价认为项目营运期的废气经采取合理有效处置措施后，均能够达标排放，不需设置大气防护距离，对周围环境影响较小，不会对周边大气环境造成明显不利影响。 （2）废水 该项目废水包括运输车辆清洗废水和员工生活污水。 项目在厂区进出口设置一个车辆冲洗台，进出车辆经水喷淋后方可出入厂区。本项目运输车辆清洗用水量为2400m3/a，该部分清洗废水经沉淀后可以重新用于车辆的冲洗，不外排。项目可回用的车辆冲洗废水量为2160m3/a，因此车辆冲洗水的补充水量为240m3/a(约0.8m3/d)。车辆及设备冲洗废水主要污染物为SS，产生浓度约为3000mg/L，废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。 项目营运期职工生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。本项目排水主要为职工生活污水，生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。本项目生活污水经厂区内化粪池（10m3）处理后，定期清掏运于肥田，不外排。本项目废水产生量为0.32m3/d，每月废水产生量为9.6m3，厂区内10m3化粪池可以满足该项目生活污水每月定期清运的需求。故本项目废水对周围环境影响较小。 综上，该项目采取并落实环保措施后，对周围地表水环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声主要为搅拌机、物料传输装置等设备和运输车辆的运行过程产生的交通噪声。针对高噪声设备，建设单位通过采取安装减振基础、合理布置设备位置，并在高噪声区域设置隔声墙等降噪措施后，项目所在各厂界噪声贡献值分别能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此本项目噪声对周围环境及敏感点的影响较小。 （4）固体废物 该项目的固体废物主要包括除尘装置收集的粉尘和职工办公生活产生的生活垃圾。 本项目有组织废气均经袋式除尘器净化处理后排放，项目有组织废气产排量分别约为112.5t/a、0.1152t/a。则除尘器收集的粉尘量约为112.38t/a。粉尘集中收集后回用于生产工序。 项目职工生活垃圾产量为0.9t。生活垃圾集中收集后，通过村收集、乡镇转运，最后运至封丘县垃圾中转站统一处置。 综上，该项目产生的固废均得到合理有效的处理，固废对环境的影响较小。 7.环保投资 该项目环保投资估算约32.81万元，占总投资的1.5%。 8.总量控制 本项目无SO2和NOx排放，职工生活污水经化粪池处理后，由附近村民定期清运，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后，循环使用，无废水外排，因此，评价建议该项目不设总量控制指标。 二、评价建议与要求 1、按照环保“三同时”要求，切实落实废气、噪声防治措施，加强治理装置的运行管理、维护，做好治理装置的运行记录，确保各类污染物达标排放，并接受当地环保部门监督检查。 2、加强各生产车间管理，实施清洁生产管理。 3、生活垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得随意乱扔乱丢。 4、固体废物要及时整理，集中收集，放置指定地点，定期回收利用。 5、增强环保意识，加强员工环保知识培训。 综上所述，该项目符合国家和地方现行有关产业政策，符合封丘县冯村乡土地利用总体规划，选址可行、布局合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物均得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目拟选厂址的建设是可行的。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境概况图 附图3 厂区平面布置示意图 附图4 项目卫生防护距离包络示意图 附图5 项目周围环境及现状图 附件1 项目委托书 附件2 项目备案表 附件3 冯村乡国土资源所证明 附件4 冯村乡人民政府证明 附件5 土壤检测报告 附件6 水利局备案意见书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。